AUTÓ- ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli.

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Az autó- és repülőgép-szerelési ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja

Az autó- és repülőgép-szerelési ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei részét képezik az ágazati szakképzési kerettantervekről szóló miniszteri rendelet által előírt ismereteknek, készségeknek és képességeknek.

Az autó- és repülőgép-szerelési ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja annak vizsgálata, hogy a vizsgázó

- megfelelően tájékozott-e

− a közlekedési alapfogalmakat, a közlekedés technikai elemeit,

− a műszaki ábrázolás, a jelképes ábrázolás és a villamos kapcsolási rajzok sajátosságait,

− a közlekedésgépészetben leggyakrabban előforduló gépelemek funkcióját és a hajtásláncok, mechanizmusok felépítését,

− a technológiai alapismereteket,

− a mechanikai alapismereteket,

− elektronikai, elektrotechnikai ismereteket, villamos mérési ismereteket és alapméréseket

illetően,

- rendelkezik-e elegendő információval e területekről ahhoz, hogy részt tudjon venni a mechanikai gépek összeszerelésében,

- tudja-e alkalmazni munkája során a közlekedést érintő jogszabályokat, szabványokat és előírásokat.

A fent felsoroltak tudásmérése során szükséges meggyőződni arról, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az alábbi szakmai készségekkel, kompetenciákkal:

− gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése,

− elektromos dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése,

− pontosság.

Tartalmi követelmények

KÖZÉPSZINT

| Témakörök | Követelmények |
| --- | --- |
| 1. Közlekedési ismeretek | A közlekedési alágazatok történeti áttekintése, technikai jellemzői, a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők, a pálya és a jármű kapcsolata. |
| 2. Műszaki rajz | A gépszerkezetek elemeinek egyszerűsített, egyezményes és jelképes ábrázolási módjai. Egy alkatrész legyártásához alkalmas, szabványosan beméretezett megfelelő vázlat vagy műszaki rajz készítése. Metszeti ábrázolás, méretmegadás. Jelképes ábrázolás. |
| 3. Mechanika | Merev testek általános statikája, alapfogalmai, síkbeli erőrendszerek. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek, kényszerek fajtái, kéttámaszú tartók. Szilárdságtan, igénybevételek hatására ébredő feszültségek, egyszerűbb igénybevételek. Kinematika-kinetika. |
| 4. Gépelemek-géptan | Kötőgépelemek, kötések, biztosítások. Egyszerű hajtások. Fékek. Rugók, lengés csillapítók. Tengelykapcsolók. |
| 5. Technológiai alapismeretek | Technológiai alapfogalmak, fémes és nemfémes szerkezetek. Öntészet, melegalakítások, kötések, hőkezelések, forgácsolás nélküli alakítások. Forgácsolás, felújítási technológiák, anyag- és hibakereső vizsgálatok. |
| 6. Elektrotechnika-elektronika | Villamos alapfogalmak, passzív és aktív villamos hálózatok. Vegyi elektromos folyamatok. A villamos és mágneses tér. Váltakozó áramú áramkörök, transzformátor. Villamos gépek és felvezetők. |

EMELT SZINT

| Témakörök | Követelmények |
| --- | --- |
| 1. Közlekedési ismeretek | A közlekedési alágazatok történeti áttekintése, technikai jellemzői, a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők, a pálya és a jármű kapcsolata, a vonóerőigény, a teljesítmény- szükséglet. |
| 2. Műszaki rajz | A gépszerkezetek elemeinek egyszerűsített, egyezményes és jelképes ábrázolási módjai. Egy alkatrész legyártásához alkalmas, szabványosan beméretezett, tűrésezett és illesztéssel ellátott, megfelelő vázlat vagy műszaki rajz készítése. Metszeti ábrázolás, méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések. Jelképes ábrázolás. |
| 3. Mechanika | Merev testek általános statikája, alapfogalmai, síkbeli erőrendszerek. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek, kényszerek fajtái, kéttámaszú tartók. Szilárdságtan, igénybevételek hatására ébredő feszültségek, egyszerűbb és összetett igénybevételek. Kinematika-kinetika. |
| 4. Gépelemek-géptan | Kötőgépelemek, kötések, biztosítások. Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok. Fékek. Rugók, lengés csillapítók, tengely. Tengelykapcsolók. |
| 5. Technológiai alapismeretek | Technológiai alapfogalmak, fémes és nemfémes szerkezetek. Öntészet, melegalakítások, hőkezelések, kötések, forgácsolás nélküli alakítások. Forgácsolás, felújítási technológiák, anyag- és hibakereső vizsgálatok, szereléstechnológia. |
| 6. Elektrotechnika-elektronika | Villamos alapfogalmak, passzív és aktív villamos hálózatok. Vegyi elektromos folyamatok. A villamos és mágneses tér. Váltakozó áramú áramkörök, transzformátor. Villamos gépek és felvezetők. Impulzustechnikai és digitális áramkörök. |

---->>----->>--<<-----<<----

AUTÓ- ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Az autó- és repülőgép-szerelési ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXII. Közlekedésgépész ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul:

- 54 525 01 Autóelektronikai műszerész,

- 54 525 02 Autószerelő,

- 54 525 03 Avionikus,

- 54 525 10 Repülőgép szerelő.

A) KOMPETENCIÁK

1. Gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 1.1. Műszaki rajzok készítése, értelmezése | Legyen képes gépelemek, gépészeti berendezések műszaki rajzát értelmezni, megrajzolni. | Legyen képes gépelemek, gépészeti berendezések műszaki rajzát értelmezni, megrajzolni. |
| 1.2. Mechanikai számítások | Legyen képes egyszerűbb alkatrészek terhelésének megállapítására. | Legyen képes egyszerűbb alkatrészek terhelésének megállapítására. |

2. Elektromos dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 2.1. Villamos kapcsolási rajzok készítése, értelmezése | Legyen képes egyszerűbb villamos áramköri kapcsolások rajzát értelmezni, megrajzolni. | Legyen képes egyszerűbb villamos áramköri kapcsolások rajzát értelmezni, megrajzolni. |
| 2.2. Elektrotechnikai számítások | Legyen képes egyszerűbb villamos áramkörökkel, gépekkel kapcsolatos számítások elvégzésére. | Legyen képes egyszerűbb villamos áramkörökkel, gépekkel kapcsolatos számítások elvégzésére. |

3. Pontosság

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 3.1. Gépelemek-géptan | Legyen pontos a gépelemek és a géptani alapismeretekhez kapcsolódó feladatok megoldásában. | Legyen pontos a gépelemek és a géptani alapismeretekhez kapcsolódó feladatok megoldásában. |
| 3.2. Technológiai alapismeretek | Tudja pontosan meghatározni a közlekedéstechnikában alkalmazott technológiai eljárásokat. | Tudja pontosan meghatározni a közlekedéstechnikában alkalmazott technológiai eljárásokat. |

4. Megbízhatóság

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 4.1. Gépelemek-géptan |  | Megbízhatóan tudja kiválasztani az alkalmazandó gépelemeket, meghatározni felépítésüket, terhelésüket. |
| 4.2. Technológiai alapismeretek |  | Legyen képes biztosítani a technológia eljárások alkalmazásai során a közlekedésbiztonság elvárásait. |

B) TÉMAKÖRÖK

1. Közlekedési ismeretek

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 1.1. Közlekedéstörténet, közlekedési fogalmak |  |  |
| 1.1.1. Közlekedéstörténet | Ismerje a közúti, a vízi a vasúti és a légi közlekedés kialakulásának történetét azok fejlődését. |  |
| 1.1.2. A közlekedés fogalma, felosztása, alapfogalmak | Ismerje a közlekedési ágazatok felosztását, a közlekedési ágazatokkal kapcsolatos alapfogalmakat és azok legfontosabb jellemzőit. |  |
| 1.1.3. Közlekedésbiztonság | Legyen képes ismertetni a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőket és tudjon különbséget tenni az aktív és a passzív biztonság között. |  |
| 1.2. A közúti, a vasúti, a vízi és légi közlekedés technikája |  |  |
| 1.2.1. A közúti közlekedés technikája | Ismerje a közúti közlekedés technikai megvalósítását, a közúti pályát, a közúti járműveket és a közúti közlekedés kiszolgáló létesítményeit. |  |
| 1.2.2. A vasúti közlekedés technikája | Ismerje a vasúti közlekedés technikai megvalósítását, a vasúti pályát, a vasúti járműveket és a vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményeit. |  |
| 1.2.3. A vízi közlekedés technikája | Ismerje a vízi közlekedés technikai megvalósítását, a vízi utakat, a vízi közlekedés járműveit és a vízi közlekedés kiszolgáló létesítményeit. |  |
| 1.2.4. A légi közlekedés technikája | Ismerje a légiközlekedés technikai megvalósításait, a légijárműveket és a légiközlekedés kiszolgáló létesítményeit. |  |
| 1.3. A járművek menetellenállásai és menetdinamikája |  |  |
| 1.3.1. Menetellenállások és azok teljesítményszükségletei |  | Ismerje a járművek menetellenállásait. Legyen képes kiszámolni a gördülési ellenállást, a légellenállást, az emelkedési ellenállást, a gyorsítási ellenállást, a hajtómű-ellenállást, valamint ezen ellenállások teljesítményszükségleteinek meghatározására. |
| 1.3.2. A járművek |  | Ismerje a járművek menetdinamikai tulajdonságait a menetdinamikája járművek fékezésénél és azok gyorsításánál. Legyen képes meghatározni a gépjármű ívmeneti haladásakor a kicsúszási és a kiborulási határsebességet. |

2. Műszaki rajz

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 2.1. Metszeti ábrázolás |  |  |
| 2.1.1. Metszetek | Ismerje a metszetek fajtáit, a szelvényeket, a metszeti ábrázolás sajátos szabályait. Az összeállítási rajzok készítése során is megbízhatóan tudja azokat alkalmazni. |  |
| 2.2. Méretmegadás |  |  |
| 2.2.1. Méretmegadás | Ismerje a mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályait, tudja a méreteket arányosan elosztani a rajzon. |  |
| 2.2.2. Felületminőség |  | Ismerje a felületminőségi alapfogalmakat, az egyenetlenségeket, tudja értelmezni a felületi érdességet, tudja azokat a rajzokon szabályosan megadni. |
| 2.2.3. Tűrések és illesztések |  | Tudja értelmezni a mérettűréseket és megadni azokat a rajzokon és a tűréstáblázatban. Ismerje az illesztési alapfogalmakat, tudjon a rajzokon illesztéseket, alak- és helyzettűréseket szabályosan megadni. |
| 2.3. Jelképes ábrázolás |  |  |
| 2.3.1. Menetes gépelemek ábrázolása | Ismerje a menetes gépelemek meneteinek ábrázolási módszereit, méreteinek megadását, tudja a menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolásait. |  |
| 2.3.2. Fogaskerekek és fogasléce ábrázolása | Ismerje a fogazatok és a fogazott alkatrészek ábrázolását, méretezését, tűrésezését, illesztéseit. |  |
| 2.3.3. Egyéb gépelemek ábrázolása |  | Ismerje a bordás kötések, a csapágyak ábrázolási módjait, egyszerűsített, egyezményes és jelképes ábrázolási lehetőségeit. Ismerje a tömítések, a rugók metszeti, nézeti, részletes és jelképes ábrázolását. Ismerje a nem oldható kötések ábrázolását. |

3. Mechanika

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 3.1. Merev testek általános statikája |  |  |
| 3.1.1. Statikai alapfogalmak | Ismerje az erő, a forgatónyomaték, az erőpár és az erőrendszer fogalmát, fajtáit, jelölésüket, mértékegységüket, meghatározásukat. Legyen képes bemutatni a statika alaptételeit, az erők összetevőire bontását szerkesztéssel és számítással. |  |
| 3.1.2. Síkbeli erőrendszerek | Legyen képes a közös hatásvonalú, a közös metszéspontú és a párhuzamos hatásvonalú erők eredőjének meghatározására. Ismerje az egyszerű síkidomok súlypontjának, valamint statikai nyomatékának kiszámítását. |  |
| 3.2. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek |  |  |
| 3.2.1. A kényszerek fajtái és jellemzői | Ismerje a támasz, a síkbeli csukló, a kötél, a statikai rúd és a befogás, mint kényszerek fogalmát és jelképes ábrázolásukat. |  |
| 3.2.2. Kéttámaszú tartók | Ismerje a kéttámaszú tartókkal kapcsolatos alapfogalmakat, a szabványos jelöléseket és a terhelési módokat. Legyen képes a párhuzamos koncentrált erőkkel terhelt és az egyik végén befogott tartók reakcióerőinek meghatározására szerkesztéssel és számítással, valamint a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározására. Ismerje a kötélábra, a vektorábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes szerkesztésének lépéseit és módszereit. |  |
| 3.3. Szilárdságtan |  |  |
| 3.3.1. Az igénybevételek hatására ébredő | Ismerje az igénybevételek hatására keletkező feszültségeket, az igénybevételek fogalmát és fajtáit, az |  |
| feszültségek | igénybevételek hatására ébredő feszültségeket, a feszültségek eloszlását és ábrázolását. |  |
| 3.3.2. Síkidomok keresztmetszeti jellemzői | Tudja egyszerű síkidomok (kör, négyzet, téglalap) másodrendű nyomatékát, valamint azok keresztmetszeti tényezőjét kiszámolni, és a méretezési feladatoknál azokat alkalmazni. |  |
| 3.3.3. Egyszerű igénybevételek | Ismerje a húzó-nyomó igénybevétel okozta alakváltozásokat és a húzó-nyomó igénybevételre vonatkozó Hooke-törvényt, a húzás-nyomás alapegyenletét és a fajlagos hosszváltozás alapegyenleteit. Ismerje a felületi nyomás, palástnyomás kiszámításának összefüggéseit, a húzó-nyomó igénybevételre vonatkozó méretezés alapelveit. Ismerje a hajlító igénybevétel okozta alakváltozásokat és a hajlító igénybevétel méretezéséhez szükséges alapösszefüggéseket, úgymint keresztmetszeti tényező (K), maximális terhelhetőség (Mh), szilárdsági jellemző (σmeg). Ismerje a nyíró igénybevétel okozta alakváltozásokat és a nyíró igénybevétel méretezéséhez szükséges alapösszefüggéseket, úgymint keresztmetszet (A), maximális terhelhetőség (Fmax), szilárdsági jellemző (τmeg). Ismerje a csavaró igénybevétel okozta alakváltozásokat és a csavaró igénybevétel méretezéséhez szükséges alapösszefüggéseket, úgymint az elcsavarodás szöge (φ), maximális terhelhetőség (MTmax), szilárdsági jellemző (τmeg). Ismerje a kihajlás okozta alakváltozásokat és a kihajló igénybevétel méretezéséhez szükséges alap- összefüggéseket, úgymint a karcsúsági tényező (λ), kihajlásra megengedhető feszültség (σk). Ismerje a rugalmas kihajlásra vonatkozó Euler-féle hiperbolát, valamint a plasztikus kihajlásra vonatkozó Tetmayer-egyenest. |  |
| 3.3.4. Összetett igénybevételek |  | Ismerje az egyirányú összetett igénybevételt és ábrázolja az egyirányú feszültségi állapotot. Tudja értelmezni a többirányú összetett igénybevételt, ábrázolja a feszültségi állapotot. Legyen képes meghatározni az eredő (redukált) feszültség értékét egyirányú összetett igénybevétel esetén. Legyen képes meghatározni az eredő (redukált) feszültség értékét többirányú összetett igénybevétel esetén. Tudjon méretezni egyszerű alkatrészt hajlításra és húzásra, hajlításra és csavarásra, valamint hajlításra és nyírásra. |
| 3.4. Kinematika-kinetika |  |  |
| 3.4.1. Kinematikai alapfogalmak | Ismerje a kinematika alapfogalmait, a kinematika tárgyát. Ismerje az egyenes vonalú egyenletes, és az egyenletesen gyorsuló mozgás jellemzőit és a kiszámításukhoz szükséges összefüggéseket. Ismerje az egyenletes körmozgás, és az egyenletesen változó körmozgás jellemzőit és a kiszámításukhoz szükséges összefüggéseket. |  |
| 3.4.2. Merev testek kinematikája | Ismerje a merev testek egyszerű mozgásának jellemzőit. Ismerje a merev test, eredő sebességének, valamint az összetett síkmozgást végző kerék adott pontjában lévő kerületi sebesség meghatározásának módszerét szerkesztéssel és számítással. |  |
| 3.4.3. Kinetika | Ismerje a kinetika alaptörvényeit (Newton I-II-III-IV. törvénye). Ismerje a tömegpont mozgását egyenes vonalú (lejtőn és csigán) pályán. Legyen képes felírni az egyensúlyt tartó erőket és nyomatékokat. Legyen képes a körpályán forgó tömeg jellemzőit meghatározni. Ismerje a súrlódás fogalmát és a súrlódási tényezőt befolyásoló jellemzőket. |  |

4. Gépelemek-géptan

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 4.1. Kötőgépelemek, kötések, biztosítások |  |  |
| 4.1.1. A kötések | Ismerje a kötések feladatát, osztályozásukat, ismerje és tudja használni a kötőgépelemekkel kapcsolatos szabványokat. Ismerje a kötőgépelemek anyagának megválasztási szempontjait, a helyzetbiztosítási elemek feladatát és követelményeit. |  |
| 4.2. Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok |  |  |
| 4.2.1. A végtelenített hajtások | Ismerje a szíjhajtások, ékszíjhajtások, fogasszíj-hajtások, lánchajtások jellemzőit, szerkezeti kialakításukat és alkalmazási területüket. |  |
| 4.2.2. A fogaskerékhajtás | Ismerje a fogaskerékhajtás feladatát, csoportosítását, alapfogalmait és alaptörvényeit. |  |
| 4.2.3. A hajtóművek |  | Ismerje a hajtóművek osztályozását, felépítését, működését és szerkezeti kialakításait, a forgattyús hajtóművek felépítését, szerkezeti elemeit. |
| 4.2.4. A mechanizmusok |  | Legyen képes felismerni és ismertetni a mechanizmusok fajtáit, csoportosításukat. Legyen képes értelmezni a kinematikai párokat, szabadságfokokat. |
| 4.2.5. Fékek | Ismerje a fékek feladatát, működési elvét, fajtáit működését. |  |
| 4.2.6. Rugók | Ismerje a rugók feladatát, fajtáit, működésüket. |  |
| 4.2.7. Lengéscsillapítók | Ismerje a lengéscsillapítók feladatát, fajtáit, működésüket. |  |
| 4.2.8. Tengelykapcsolók | Ismerje a tengelykapcsolók feladatát, fajtáit, működésüket. |  |

5. Technológiai alapismeretek

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 5.1. Alapfogalmak |  |  |
| 5.1.1. Technológiai alapfogalmak | Ismerje a gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságait, meg tudja különböztetni a nyersanyagokat, az alapanyagokat, az előgyártmányokat és a segédanyagokat. Ismerje a fémtani alapfogalmakat. |  |
| 5.2. Fémes szerkezeti elemek | Ismerje a nyersvasat, az acélokat, az öntöttvasakat. Ismerje a könnyű- és a színesfémeket. Tudja a fémeket a különféle gépelemek anyagaihoz rendelni. |  |
| 5.3. Nemfémes szerkezeti elemek | Ismerje a műanyagokat, az egyéb nemfémes anyagokat, a kenőanyagokat. |  |
| 5.4. Öntészet, melegalakítások, kőkezelések | Ismerje az öntészeti alapfogalmakat, tudja alkalmazni a különféle öntési eljárásokat az egyes gépelemek gyártásában. Ismerje a képlékeny melegalakítási eljárásokat, tudja, mely a gépelemeket milyen gyártási eljárásokkal állítják elő. Ismerje az acélok, az öntöttvasak és az alumínium hőkezelési eljárásait, tudja azokat a javítási technológiák gyakorlásában alkalmazni. |  |
| 5.5. Kötések | Ismerje a hegesztési eljárásokat, azok eszközeit, technológiáját. Tudja azokat alkalmazni acélok, öntöttvasak, alumínium és színesfémek esetén. Ismerje a fémragasztásokat, technológiáit. |  |
| 5.6. Forgácsolás nélküli alakítások | Ismerje a lemezalakítási eljárásokat és a térfogatalakításokat. |  |
| 5.7. Forgácsolás | Ismerje a forgácsolási alapfogalmakat, a forgácsolási technológiákat. |  |
| 5.8. Felújítási technológiák | Ismerje a térfogat növeléses alkatrész felújítási technológiákat, tudja azokat a javítási gyakorlatában szakszerűen alkalmazni. |  |
| 5.9. Anyag- és hibakereső vizsgálatok | Ismerje az anyag- és hibakereső vizsgálatokat, tudja azokat a javítási gyakorlatban szakszerűen alkalmazni. |  |
| 5.10. Szereléstechnológia |  |  |
| 5.10.1. Szereléstechnológia rendszerezése, értelmezése, értékelése |  | Ismerje a szerelési alapfogalmakat, a gépipari szerelési rendszereket. Ismerje az alkatrészek tisztítási módszereit, tudja azokat a javítási gyakorlatban szakszerűen alkalmazni. |

6. Elektrotechnika-elektronika

| TÉMÁK | VIZSGASZINTEK |  |
| --- | --- | --- |
|  | Középszint | Emelt szint |
| 6.1. Villamos alapfogalmak |  |  |
| 6.1.1. Az anyag szerkezete | Ismerje az atomok szerkezetét és a villamos kölcsönhatás jelenségét a villamos tér és a feszültség fogalmát. Ismerje az elektromos áram fogalmát és a mágneses kölcsönhatás jelenségét. Ismerje az ellenállás, mint kölcsönhatás és a vezetés fogalmát. Legyen képes az energiaszintek alapján különbséget tenni vezető, félvezető és szigetelő között. Ismerje az elektromos áram hatásait. |  |
| 6.1.2. Az áramkör | Ismerje és tudja alkalmazni az Ohm törvényt. Ismerje és tudja alkalmazni a fajlagos ellenállásra valamint az ellenállás hőmérsékletfüggésére vonatkozó összefüggéseket. |  |
| 6.1.3. Munka, teljesítmény és hatásfok | Ismerje és tudja alkalmazni a villamos munka, a villamos teljesítmény és hatásfok meghatározására vonatkozó összefüggéseket. |  |
| 6.2. Passzív villamos hálózatok | Tudja alkalmazni Kirchhoff csomóponti és hurok törvényét. Legyen képes az ellenállások soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásának eredő meghatározására. Ismerje és alkalmazza a feszültség és áramosztás és a hídkapcsolás törvényét. |  |
| 6.3. Aktív villamos hálózatok | Ismerje a feszültséggenerátorok helyettesítő kapcsolását, a feszültséggenerátor üzemi állapotait és összekapcsolási lehetőségeit (soros, ellen, párhuzamos és vegyes kapcsolás). Ismerje a generátorok teljesítményviszonyait és a hatásfok meghatározását. |  |
| 6.4. Vegyi elektromos folyamatok | Ismerje a villamos áram vegyi hatásait, Faraday törvényét és az elektrolízis felhasználását, a fémek kiválasztását és a galvanizálást és a galvánelemek működését, valamint az akkumulátorok fajtáit, alap jellemzőit. Ismerje az ólomakkumulátor jellemzőit (cellafeszültség, belső ellenállás, kapacitás, hatásfok). Ismerje a lúgos akkumulátor jellemzőit (cellafeszültség, belső ellenállás, kapacitás, hatásfok). |  |
| 6.5. A villamos tér |  |  |
| 6.5.1. A villamos tér | Ismerje és legyen képes alkalmazni a Coulomb törvényt. |  |
| jelenségei | Ismerje a villamos tér jelenségeit, a villamos kisülést, a csúcshatást, az elektromos megosztást, az elektromos árnyékolást, az elektromos térerősség és az anyag kapcsolatát. |  |
| 6.5.2. A kondenzátor | Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának kiszámítását, a kondenzátorban tárolt energia meghatározását. Tudja a soros, a párhuzamos és a vegyes kapcsolású kondenzátorok eredőjét kiszámítani. Ismerje a kondenzátorok töltési és kisütési folyamatait és az időállandó fogalmát. |  |
| 6.6. A mágneses tér |  |  |
| 6.6.1. A mágneses tér jelenségei | Ismerje a mágneses tér kölcsönhatásait és a mágneses teret jellemző mennyiségeket (mágneses indukció, mágneses fluxus, mágneses gerjesztés, mágneses térerősség, mágneses permeabilitás). Ismerje az anyagok viselkedését mágneses térben, tudja értelmezni a mágnesezési görbét. Ismerje a mágneses erőtérben létrejövő erő- és kölcsönhatásokat. |  |
| 6.6.2. Elektromágneses indukció | Ismerje a mozgási indukció, a nyugalmi indukció, az önindukció és a kölcsönös indukciófogalmát és kiszámításának összefüggéseit. Legyen képes kiszámolni a tekercsben tárolt energia nagyságát. Tudja értelmezni a tekercs ki- és bekapcsolási folyamatait, valamint az időállandó fogalmát. |  |
| 6.7. Váltakozó áramú áramkörök |  |  |
| 6.7.1. Váltakozó feszültség és áram | Ismerje a váltakozó feszültség és áram fogalmát, jellemzőit, valamint ábrázolási módjukat. Ismerje az ellenállás, a kondenzátor és a tekercs viselkedését a váltakozó feszültségű áramkörben. Ismerje a kapacitív és az induktív reaktancia fogalmát és kiszámításukat. |  |
| 6.7.2. Összetett váltakozó áramkörök |  | Ismerje a soros R-L, R-C, RLC kapcsolásokat és legyen képes kiszámolni azok jellemzőit. Ismerje a párhuzamos R-L, R-C, RLC kapcsolásokat és legyen képes kiszámolni azok jellemzőit. Tudja értelmezni a soros és párhuzamos rezgőköröket, valamint azok jósági tényezőit. Tudja számítani a váltakozó áramkörök látszólagos hatásos és meddő teljesítményét. |
| 6.8. A transzformátor | Ismerje a transzformátor elvi felépítését, az ideális transzformátor működését, jellemzőit, valamint működését üresjáratban és terhelt állapotban. |  |
| 6.9. Háromfázisú hálózatok | Ismerje a többfázisú rendszer lényeges jellemzőit, a csillag és a háromszög kapcsolású rendszer teljesítményének meghatározását. |  |
| 6.10. Villamos gépek | Ismerje a villamos gép fogalmát és csoportosításának lehetséges módját (motorok, generátorok, egyenáramú, váltakozó áramú). |  |
| 6.10.1. Generátorok | Ismerje az egyfázisú és a háromfázisú váltakozó áramú generátorok szerkezeti felépítését és működési elvét. Ismerje az egyenáramú generátor működését és gerjesztési lehetőségeit. |  |
| 6.10.2. Motorok | Ismerje az egyenáramú motor szerkezeti felépítését, működését és gerjesztési lehetőségeit. Ismerje a háromfázisú aszinkron motor szerkezeti felépítését, működési elvét. |  |
| 6.11. Félvezetők |  |  |
| 6.11.1. Félvezető diódák | Ismerje a félvezetők fizikai működésével kapcsolatos alapfogalmakat, a félvezető anyagok tulajdonságait, az N-típusú és a P-típusú szennyezés lényeges tulajdonságait. Ismerje a félvezető dióda felépítését és működését, legyen képes a félvezető dióda jelleggörbéjének különböző tartományait értelmezni. Ismerje a diódás egyenirányító alapkapcsolásokat (egyutas és kétutas egyenirányító kapcsolások). |  |
| 6.11.2. Tranzisztorok | Ismerje a bipoláris tranzisztor felépítését, működését, és jellemző adatait. Legyen képes a bipoláris tranzisztor kimeneti és bemeneti jelleggörbéit a különböző tartományokban értelmezni. Ismerje az unipoláris tranzisztor felépítését, működését, és jellemző adatait. Legyen képes az unipoláris tranzisztor kimeneti és bemeneti jelleggörbéit a különböző tartományokban értelmezni. |  |
| 6.12. Impulzustechnikai áramkörök |  |  |
| 6.12.1. Impulzusformáló áramkörök |  | Ismerje az impulzusok jellemzőit és az impulzusformáló áramköröket (differenciáló, integráló négypólus, diódás vágóáramkörök). |
| 6.12.2. Impulzus-előállító áramkörök |  | Ismerje a billenő-kapcsolások (bistabil, monostabil, astabil, Schmitt-trigger) működésének alapelvét, kapcsolási rajzait és értelmezze azok feszültség-idő ábráit. |
| 6.13. Digitális áramkörök |  |  |
| 6.13.1. A digitális technika alapjai |  | Ismerje a bináris, a decimális és a hexadecimális számrendszereket. Tudjon műveleteket végezni az egyes számrendszerekben. Ismerje az átváltás módjait az egyes számrendszerek között. |
| 6.13.2. Digitális áramkörök |  | Ismerje a digitális kapu áramkörök fajtáit, jellemzőit és felhasználásukat a logikai függvények megvalósítása során. |

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga részei

| Középszint |  | Emelt szint |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Írásbeli vizsga | Szóbeli vizsga | Írásbeli vizsga | Szóbeli vizsga |
| 180 perc | 15 perc | 180 perc | 20 perc |
| 100 pont | 50 pont | 100 pont | 50 pont |

A vizsgán használható segédeszközök

|  | Középszint |  | Emelt szint |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Írásbeli vizsga | Szóbeli vizsga | Írásbeli vizsga | Szóbeli vizsga |
| A vizsgázó biztosítja | Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, ceruza | NINCS | Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, ceruza | NINCS |
| A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

| Írásbeli vizsga |  | Szóbeli vizsga |
| --- | --- | --- |
| 180 perc |  | 15 perc |
| Feladatlap |  |  |
| Teszt jellegű feladatok | Rövid válaszokat igénylő feladatok | Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel kifejtése |
| 30 pont | 70 pont |  |
| 100 pont |  | 50 pont |

Írásbeli vizsga

Általános szabályok

Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.

A feladatlap első része (feleletválasztásos vagy igaz-hamis) tesztfeladatokat tartalmaz.

- Feleletválasztás: Legalább három megadott lehetőség közül kell a helyeset megjelölni.

- Igaz-hamis állítások megjelölése: Annak megállapítása, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.

A feladatlap második része rövid választ igénylő szöveges feladatokat, számítási példákat, valamint egyszerű rajzkészítési feladatokat tartalmaz.

A rövid választ igénylő szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek:

- ismertetés: a feladatban megjelölt témával kapcsolatos ismereteit rendszerezve ismerteti 4-5 mondatban,

- összehasonlítás: két műszaki fogalom vagy lehetőség azonosságait és különbségeit vagy előnyeit és hátrányait kell ismertetni,

- szöveg kiegészítés: a megadott vagy a témával kapcsolatosan megismert tartalmakkal kell kiegészíteni a mondatokat. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés,

- párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani.

A számítási példák egyszerű mechanikai, gépelemek, illetve elektrotechnikai feladatok végrehajtását célozzák.

Az írásbeli vizsga célja, hogy teljes és ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó tudásáról a képességek és ismeretek tekintetében egyaránt.

Az írásbeli feladatlap fő témakörei és azok százalékos aránya:

- közlekedési ismeretek: 10%,

- műszaki rajz: 15%,

- mechanika: 20%,

- gépelemek-géptan: 20%,

- technológiai alapismeretek: 15%,

- elektrotechnika-elektronika: 20%.

A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:

- közlekedéstörténet, közlekedési alapfogalmak,

- a közúti, a vasúti, a vízi és légi közlekedés technikája,

- metszeti ábrázolás,

- méretmegadás,

- jelképes ábrázolás,

- merev testek általános statikája,

- síkbeli egyensúlyi szerkezetek,

- szilárdságtan,

- kinematika-kinetika,

- a kötések,

- a végtelenített hajtások,

- a fogaskerékhajtás,

- fémes szerkezeti elemek,

- nemfémes szerkezeti elemek

- öntészeti technológiák, melegalakítások, hőkezelések,

- kötések,

- forgácsolás nélküli alakítások,

- forgácsolás,

- villamos alapfogalmak,

- passzív villamos hálózatok,

- aktív villamos hálózatok,

- vegyi elektromos folyamatok,

- a villamos tér,

- a mágneses tér,

- váltakozó áramú áramkörök,

- a transzformátor,

- háromfázisú hálózatok,

- villamos gépek,

- félvezetők,

- tranzisztorok.

A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, segédanyagokra, pl. adatokra, táblázatokra, rajzokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.

Az írásbeli feladatlap értékelése

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.

Szóbeli vizsga

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A tétel pontos megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra.

Általános szabályok

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.

A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie a gyakorlati példákat.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői

A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, a tételek 20-25%-át évente cserélni kell.

Témakörök

„A” feladat:

Közlekedési ismeretekhez tartozó témakörök

„B” feladat:

A műszaki rajz, a mechanika, a gépelemek, a technológia és az elektrotechnika-elektronika területeihez kapcsolódó témakörök

A szóbeli tételsor témakörei és azok százalékos aránya:

- műszaki rajz: 15%,

- anyagismeret-technológia: 15%,

- mechanika: 20%,

- gépelemek-géptan: 25%,

- elektrotechnika-elektronika: 25%.

A szóbeli vizsgarész értékelése

Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható, feladatonként 20,

illetve 30 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok

legfeljebb 5-6 pontot érnek.

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

| Szempontok, kompetenciák | Pontszám |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | „A” feladat | „B” feladat | Összesen |
| Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód | 2 pont | 3 pont | 5 pont |
| Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása, összefüggések értelmezése | 15 pont | 25 pont | 40 pont |
| Szaknyelv alkalmazása | 3 pont | 2 pont | 5 pont |
| SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: | 20 pont | 30 pont | 50 pont |

EMELT SZINTŰ VIZSGA

| Írásbeli vizsga | Szóbeli vizsga |
| --- | --- |
| 180 perc | 20 perc |
| Feladatlap | Egy tétel kifejtése |
| 100 pont | 50 pont |

Írásbeli vizsga

Általános szabályok

Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldania. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

A feladatlap szöveges feladatokat, számítási példákat, valamint rajzkészítési feladatokat tartalmaz.

A szöveges feladatok aránya a feladatlap pontértékéből: 60-65%. A számítási feladatok aránya a feladatlap pontértékéből: 20-25%. A rajzkészítés aránya a feladatlap pontértékéből: 10-15%.

A feladatlap szöveges feladatai az alábbi típusok lehetnek:

- ismertetés,

- fogalommeghatározás,

- összehasonlítás,

- szövegkiegészítés,

- párosítás,

- feleletválasztás,

- igaz-hamis állítások megjelölése.

Ismertetés: a feladatban megjelölt témával kapcsolatos ismereteit rendszerezve ismerteti 4-5 mondatban.

Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.

Összehasonlítás: Két-három műszaki fogalom vagy lehetőség azonosságait és különbségeit vagy előnyeit és hátrányait kell ismertetni.

Szövegkiegészítés: a megadott vagy a témával kapcsolatosan megismert tartalmakkal kell kiegészíteni a mondatokat. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.

Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani.

Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell a helyeset megjelölni. Igaz-hamis állítások megjelölése: annak megállapítása, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.

A számítási példák mechanikai, illetve elektrotechnikai feladatok végrehajtását célozzák, a rajzfeladat a műszaki ábrázolás témaköréből adható.

Az írásbeli feladatlap

- közlekedési ismeretek,

- műszaki rajz,

- mechanika,

- gépelemek-géptan,

- technológiai alapismeretek,

- elektrotechnika-elektronika témaköröket felölelő feladatokat vegyesen tartalmaz.

A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:

- közlekedéstörténet, közlekedési fogalmak,

- a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája,

- a járművek menetellenállásai és menetdinamikája,

- metszeti ábrázolás,

- méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések,

- jelképes ábrázolás,

- merev testek általános statikája,

- síkbeli egyensúlyi szerkezetek,

- szilárdságtan,

- kinematika-kinetika,

- a kötések,

- a végtelenített hajtások,

- a fogaskerékhajtás,

- a hajtóművek,

- a mechanizmusok,

- fémes szerkezeti elemek,

- nemfémes szerkezeti elemek,

- öntészet, melegalakítások, hőkezelések,

- kötések,

- forgácsolás nélküli alakítások,

- forgácsolás,

- villamos alapfogalmak,

- passzív villamos hálózatok,

- aktív villamos hálózatok,

- vegyi elektromos folyamatok,

- a villamos tér,

- a mágneses tér,

- váltakozó áramú áramkörök,

- a transzformátor,

- háromfázisú hálózatok,

- villamos gépek,

- félvezetők,

- tranzisztorok,

- impulzustechnikai áramkörök,

- digitális áramkörök.

Az írásbeli feladatlap értékelése

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.

Szóbeli vizsga

Általános szabályok

A vizsgázó az érettségi vizsgán a központilag összeállított tételsorokból kihúzott tétel kifejtésével ad számot tudásáról.

A szóbeli tételek kifejtésébe azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie a gyakorlati példákat. A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell. A szóbeli tétel egy feladatból áll.

A szóbeli tételek az alábbi témaköröket fedik le:

- gépelemek-géptan, kötőgépelemek, kötések, biztosítások, hajtások, hajtóművek, mechanizmusok,

- technológiai alapismeretek, felújítási technológiák, anyag- és hibakereső vizsgálatok, szereléstechnológia,

- elektrotechnika-elektronika, villamosgépek, félvezetők, impulzustechnikai áramkörök, digitális áramkörök.

A tételek összeállításakor be kell építeni a gépelemek szerelése és mechanikai mérések - gyakorlatok keretében elsajátított ismeretek és az azok során megszerzett kompetenciák számonkérését is.

A szóbeli vizsgarész értékelése

A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:

| Szempontok, kompetenciák | Pontszám |
| --- | --- |
| Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített, világos, szabatos előadásmód | 5 pont |
| Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása, összefüggések értelmezése | 40 pont |
| Szaknyelv alkalmazása | 5 pont |
| SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: | 50 pont |

---->>----->>--<<-----<<----

Beiktatta: 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §, 2. melléklet 29. Hatályos: 2020. II. 15-től.