3.71.

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

az

55 525 03

VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

I.	A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv

–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–	a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint

- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,

- az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

–	az 55 525 03 Vasútijármű-technikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet

alapján készült.

- A szakképesítés-ráépülés alapadatai

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 03

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vasútijármű-technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13 Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése: 	XXII Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

Elméleti képzési idő aránya: 60 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség:  54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője vagy

54 525 04 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője vagy

54 525 08 Vasúti vontatott jármű szerelője

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

- A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:

| Tantárgy | Szakképesítés/Szakképzettség |
| --- | --- |
| - | - |

Tárgyi feltételek

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: nincs.

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:

nincs.

- A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra (32 hét x 35 óra)

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra)

1. számú táblázat

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

| Szakmai követelmény-modulok | Tantárgyak | Elméleti heti óraszám | Gyakorlati heti óraszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 10442-12 Vasútijármű-technikus feladatai | A vasúti járműfenntartás rendszere | 2 | 0 |
|  | A vasúti járművek állapotvizsgálata | 5 | 0 |
|  | A vasúti járművek javítási technológiái | 6 | 0 |
|  | A vasúti járművek minősítő mérései | 6 | 0 |
|  | Állapotvizsgálati gyakorlatok | 0 | 6,5 |
|  | Mérési gyakorlatok | 0 | 6 |
| Összes óra |  | 19 | 12,5 |
| Összes óra |  | 31,5 |  |

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma” megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli szakmai óraszámok). 	
2. számú táblázat

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

| Szakmai követelménymodul | Tantárgyak/témakörök | Elméleti órák száma | Gyakorlati órák száma |
| --- | --- | --- | --- |
| 10442-12 Vasútijármű-technikus feladatai | A vasúti járműfenntartás rendszere | 64 | 0 |
|  | A fenntartási rendszerek fajtái, jellemzőik | 6 | 0 |
|  | A járműdiagnosztika szerepe a fenntartásban | 10 | 0 |
|  | A villamos mozdonyok vizsgálati ciklusrendje | 12 | 0 |
|  | A dízelmozdonyok vizsgálati ciklusrendje | 12 | 0 |
|  | A vontatott járművek vizsgálati ciklusrendje | 12 | 0 |
|  | A fenntartási tevékenység dokumentumai | 12 | 0 |
|  | A vasúti járművek állapotvizsgálata | 160 | 0 |
|  | A működéspróbák tervezése | 10 | 0 |
|  | A vontatójárművek állópróbái | 30 | 0 |
|  | Futópróbák | 15 | 0 |
|  | A gépezeti egységek működéspróbái | 15 | 0 |
|  | A pneumatikus rendszerek működéspróbái | 30 | 0 |
|  | A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái | 30 | 0 |
|  | Diagnosztikai vizsgálatok | 30 | 0 |
|  | A vasúti járművek javítási technológiái | 192 | 0 |
|  | A főüzemi gépek javítása | 24 | 0 |
|  | A dízelmotorok javítása | 36 | 0 |
|  | A villamos berendezések javítása | 36 | 0 |
|  | A pneumatikus berendezések javítása | 36 | 0 |
|  | A vasúti légfékek javítása | 36 | 0 |
|  | Járműszerkezeti javítások | 24 | 0 |
|  | A vasúti járművek minősítő mérései | 192 | 0 |
|  | Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései | 15 | 0 |
|  | A mozdonytranszformátorok minősítő mérései | 17 | 0 |
|  | A teljesítménymegszakítók minősítő mérései | 15 | 0 |
|  | A villamos készülékek minősítő mérései | 10 | 0 |
|  | A villamos mozdonyok minősítő mérései | 15 | 0 |
|  | A dízelmotorok vizsgálata | 20 | 0 |
|  | A hidraulikus hajtóművek mérése | 15 | 0 |
|  | A segédüzemi gépek mérése | 10 | 0 |
|  | A pneumatikus hálózatok (légfékek) minősítése | 25 | 0 |
|  | A járműszerkezetek mérése | 25 | 0 |
|  | A vontatott járművek vizsgálata, mérése | 25 | 0 |
|  | Állapotvizsgálati gyakorlatok | 0 | 208 |
|  | A működéspróbák tervezése | 0 | 10 |
|  | A vontatójárművek állópróbái | 0 | 40 |
|  | Futópróbák | 0 | 15 |
|  | A gépezeti egységek működéspróbái | 0 | 23 |
|  | A pneumatikus rendszerek működéspróbája | 0 | 40 |
|  | A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái | 0 | 40 |
|  | Diagnosztikai vizsgálatok | 0 | 40 |
|  | Mérési gyakorlatok | 0 | 192 |
|  | Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései | 0 | 20 |
|  | A mozdonytranszformátorok minősítő mérései | 0 | 20 |
|  | A teljesítménymegszakítók minősítő mérései | 0 | 10 |
|  | A villamos készülékek minősítő mérései | 0 | 10 |
|  | A villamos mozdonyok minősítő mérései | 0 | 15 |
|  | A dízelmotorok vizsgálata | 0 | 20 |
|  | A hidraulikus hajtóművek mérése | 0 | 15 |
|  | A segédüzemi gépek mérése | 0 | 13 |
|  | A pneumatikus hálózatok (légfékek) minősítése | 0 | 25 |
|  | A járműszerkezetek mérése | 0 | 19 |
|  | A vontatott járművek vizsgálata, mérése | 0 | 25 |
|  | Összesen: | 608 | 400 |
| Összes órák száma: |  | 1008 |  |
| Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: |  | 60 % | 40 % |

A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A

10442-12 azonosító számú

Vasútijármű-technikus feladatai

megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 10442-12 azonosító számú, Vasútijármű-technikus feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| 10442-12 Vasútijármű-technikus feladatai | A vasúti járműfenntartás rendszere |  |  |  |  |  | A vasúti járművek állapotvizsgálata |  |  |  |  |  |  | A vasúti járművek javítási technológiái |  |  |  |  |  | A vasúti járművek minősítő mérései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Állapotvizsgálati gyakorlatok |  |  |  |  |  |  | Mérési gyakorlatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A fenntartási rendszerek fajtái, jellemzőik | A járműdiagnosztika szerepe a fenntartásban | A villamos mozdonyok vizsgálati ciklusrendje | A dízelmozdonyok vizsgálati ciklusrendje | A vontatott járművek vizsgálati ciklusrendje | A fenntartási tevékenység dokumentumai | A működéspróbák tervezése | A vontatójárművek állópróbái | Futópróbák | A gépezeti egységek működéspróbái | A pneumatikus rendszerek működéspróbái | A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái | Diagnosztikai vizsgálatok | A főüzemi gépek javítása | A dízelmotorok javítása | A villamos berendezések javítása | A pneumatikus berendezések javítása | A vasúti légfékek javítása | Járműszerkezeti javítások | Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései | A mozdonytranszformátorok minősítő mérései | A teljesítménymegszakítók minősítő mérései | A villamos készülékek minősítő mérései | A villamos mozdonyok minősítő mérései | A dízelmotorok vizsgálata | A hidraulikus hajtóművek mérése | A segédüzemi gépek mérése | A pneumatikus hálózatok (légfékek) minősítése | A járműszerkezetek mérése | A vontatott járművek vizsgálata, mérése | A működéspróbák tervezése | A vontatójárművek állópróbái | Futópróbák | A gépezeti egységek működéspróbái | A pneumatikus rendszerek működéspróbái | A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái | Diagnosztikai vizsgálatok | Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései | A mozdonytranszformátorok minősítő mérései | A teljesítménymegszakítók minősítő mérései | A villamos készülékek minősítő mérései | A villamos mozdonyok minősítő mérései | A dízelmotorok vizsgálata | A hidraulikus hajtóművek mérése | A segédüzemi gépek mérése | A pneumatikus hálózatok (légfékek) minősítése | A járműszerkezetek mérése | A vontatott járművek vizsgálata, mérése |
| FELADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megtervezi és elvégzi a vasútijármű javítás, karbantartás előtti állapotvizsgálatát, jármű- próbáit | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a főüzemi berendezések működés- próbáját |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a segédüzemi berendezések működés- próbáját |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a légfékberendezések működéspróbáját |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a közlekedésbiztonsági berendezések működéspróbáját |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a jelző-, és értekező-berendezések működéspróbáját |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a vasútijármű javítást, karbantartást követő szemrevételezéses állapotvizsgálatát |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a javítást követő működéspróbákat |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrá- ciós feladatokat |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SZAKMAI ISMERETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vasúti jármű általános jellemzői | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vasúti jármű szerkezete, működése |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fémek és alkalmazásuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkalmazott technológiák |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizsgálati technológiák |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerkezeti és kapcsolási rajzok |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diagnosztikai vizsgálatok |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálati eredmények kiértékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A technológia meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minősítő mérések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SZAKMAI KÉSZSÉGEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECDL AM4-modul, táblázatkezelés-haladó szint |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése, készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x |
| Folyamatábrák, diagram, nomogram olvasása, értelmezése |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| Számolási készség |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyiségérzék |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önállóság |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precizitás |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szervezőkészség |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÁRSAS KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezdeményezőkészség |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Határozottság |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visszacsatolási készség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MÓDSZERKOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendszerező képesség |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hibakeresés (diagnosztizálás) |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Módszeres munkavégzés |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

- A vasúti járműfenntartás rendszere tantárgy 			          64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg az alkalmazott vasúti járműfenntartási rendszereket, azok részét képező munkákat, szabályokat, amelyeket a járművek élettartamán belül a megfelelő műszaki állapot – ezen belül a megbízhatóság és üzemkészség – megfelelő szinten tartására folyamatosan és rendszeresen el kell végezni, illetve be kell tartani.

Legyenek képesek a vasúti járművek állapotvizsgálatát, hibafeltáró próbáit elvégezni.

Ismerjék a különféle vasúti járművek karbantartási ciklusrendjét, a fenntartási tevékenység dokumentumait, a hozzá tartozó adminisztrációs tevékenységet.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Vasúti járművek szerkezete, javítása.

A vasúti járművek karbantartása.

  - Témakörök

    - A fenntartási rendszerek fajtái, jellemzőik			6 óra

A vasúti járművek fenntartásának célja, szükségessége:

megbízhatóság,

üzemzavar,

elhasználódás,

az üzem gazdaságossága, élettartamköltség.

A vasúti járművek üzem közbeni elhasználódása:

az alkatrészek kopása,

a működés természetes melléktermékeinek felhalmozódása,

a futásbiztonság csökkenése,

a gazdaságosság romlása,

az üzemzavarok sűrűsödése,

esztétikai állapot romlása.

A vasúti járműfenntartás tartalma:

a vasúti járműfenntartás fogalma,

napi ellenőrzés,

tervszerű vizsgálatok,

a karbantartás fogalomköre,

a javítás fogalomköre.

A karbantartás, javítás tartalmát és a köztük levő összefüggések:

ellenőrzések célja,

üzemanyagok pótlása,

tisztítás,

kisebb rendellenességek megszüntetése jelentős megbontás nélkül (pl. tömítetlenség megszüntetése),

szűrők, leválasztók, porfogók tisztítása.

A vasúti járművek különféle fenntartási rendszereinek műszaki, üzemeltetési, gazdaságossági jellemzői:

meghibásodás megszüntetésén alapuló,

időszakos,

megelőző jellegű.

    - A járműdiagnosztika szerepe a fenntartásban		          10 óra

A korszerű vasúti járművek különféle gépezeteinek, szerkezeti elemeinek eltérő állapotváltozása:

üzemeltetési jellemzők változása,

elhasználódási jellemzők változása,

avulási jellemzők alakulása,

élettartam és megbízhatósági eltérések kialakulása.

Az eltérő állapotváltozás hatása a fenntartási munkák ütemezésére:

a javításban töltött idők alakulása,

a költségek szerepe.

A fenntartási rendszer rugalmassága növelésének szükségessége:

a rugalmasság növelésének lehetséges eszközei,

a műszaki diagnosztika fogalma,

a műszaki diagnosztika tartalmi elemei.

A műszaki diagnosztika fenntartási rendszerekbe való beépítése:

előnyei,

feltételei,

jelentősége.

    - A villamos mozdonyok vizsgálati ciklusrendje	          12 óra

A villamos mozdonyok vizsgálatának és javításának esedékessége:

az alapciklus fogalma,

teljes fenntartási ciklus fogalma,

Az esedékességet meghatározó különböző teljesítménymutatók:

idő,

üzemidő,

futásteljesítmény,

kombinált.

A jellemző ciklusrend, tartalma:

egy korszerű konstrukciójú villamos mozdony ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma,

egy hagyományos konstrukciójú villamos mozdony ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma,

egy villamos motorvonat ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma.

    - A dízelmozdonyok vizsgálati ciklusrendje		          12 óra

A dízelmozdonyok vizsgálatának és javításának esedékessége,

az esedékességet meghatározó különböző teljesítménymutatók:

idő,

üzemidő,

futásteljesítmény,

üzemanyag-fogyasztáson alapuló,

összes motorfordulat

kombinált.

A jellemző ciklusrend, tartalma:

egy korszerű konstrukciójú dízelmozdony ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma,

egy hagyományos konstrukciójú dízelmozdony ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma,

egy dízelmotorvonat ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma.

    - A vontatott járművek vizsgálati ciklusrendje		          12 óra

A vontatott járművek vizsgálatának és javításának esedékessége,

az esedékességet meghatározó különböző teljesítménymutatók:

üzemidő szerinti,

főjavítás,

fővizsgálat,

részlegvizsgálat.

szükség szerinti,

járműjavító üzemi futójavítás,

kocsijavító műhelyi futójavítás,

kisorozott kocsik állomási vágányon végzett javítása,

kisorozás nélkül vonatban végzett javítások.

Jellemző ciklusrend, tartalma:

teherkocsik ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma,

személykocsik ciklusrendje, vizsgálatok és javítások vázlatos tartalma.

Az üzemi (kocsivizsgáló) és műhelyi szolgálat szerepe:

az elhasználódott, sérült alkatrészek javításba utalása,

az elhasználódott, sérült alkatrészek javítása,

a járművek gazdaságos, biztonságos üzemeltetése.

    - A fenntartási tevékenység dokumentumai		          12 óra

A fenntartási tevékenység dokumentumai:

nyilvántartások,

tervezési segédletek,

megrendelések,

alapbizonylatok.

A fenntartási tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív tevékenysé-gek:

nyilvántartások vezetése,

tervezési segédletek vezetése,

megrendelések,

alapbizonylatok.

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Szaktanterem.

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  |  | x |  |
| 1.2. | elbeszélés |  |  | x | egy-egy jármű fenntartási utasítása |
| 1.3. | kiselőadás |  | x |  |  |
| 1.4. | megbeszélés |  | x |  |  |
| 1.5. | szemléltetés |  |  | x |  |
| 1.6. | házi feladat | x |  |  |  |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg önálló feldolgozása | x |  |  | Vontatójármű nyilvántartási könyvek |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | x |  |  |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | x |  |
| 1.4. | Információk önálló rendszerezése | x |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Tesztfeladat megoldása |  |  | x |  |
| 2.2. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel | x |  |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  |  | x | alkatrész rajz |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Esetleírás készítése | x |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | x |  |  |
| 7. | Üzemeltetési tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján |  | x |  |  |
| 8. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 8.1. | Technológiai minták elemzése |  | x |  |  |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

- A vasúti járművek állapotvizsgálata tantárgy 			 	        160 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók legyenek képesek a vasúti járművek gépezeti egységeinek, futó-, és hordművének, járműszekrényének, fékberendezésének, a közlekedésbiztonsági berendezéseinek állapotát, működésük megfelelőségét meghatározni. A működéspróbákat megtervezni, elvégezni, az állapotvizsgálatot, a minősítő méréseket elvégezni, a mérési eredményeket szakszerűen kiértékelni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

A vasúti járművek szerkezete, működése.

A vasúti járművek javítása.

  - Témakörök

    - A működéspróbák tervezése				          10 óra

A próbák szervezéséhez szükséges információforrások:

a ciklusrend szerinti vizsgálat szintje,

a ciklusrend szerinti vizsgálat technológia szerinti tartalma,

a ciklusrend szerinti javítás szintje,

a ciklusrend szerinti javítás technológia szerinti tartalma,

az üzemi naplóban megjelenített rendellenességek, üzemzavarok,

a személyzettől szóban kapott információk,

a javítás írásos megrendelése,

javításba utaló bárcák.

A járműpróbák tartalmi elemei:

az üzembe helyezés előtti próbák során végrehajtható műveletek,

az üzembe helyezett állapotban történő (udvari) próbák során végrehajtható műveletek,

a vonali próbák során végrehajtható műveletek.

A járműpróbák során nyerhető információk, megállapítások.

    - A vontatójárművek állópróbái				          30 óra

Az üzemben levő járművek (udvari) próbája:

a dízelmotor, a feltöltők és a fúvók hangjának megfigyelése,

gázolaj-, víz-, kenőolajcsövek tömörsége,

kipufogó gáz megfigyelése,

indítás, gyorsleállítás működése,

villamos vezérlőkörök, reteszelések működése,

mechanikus reteszelések működése,

selejtezett üzemállapot vizsgálata,

áramfelvétel befékezett és lassú mozgás közben,

vonóerő kialakulása befékezett és lassú mozgás közben,

léghálózat működése, tömörsége, tisztasága, fagy-mentesítettsége,

pneumatikus fékberendezés működése, hatásossága,

mechanikus fékberendezés működése, hatásossága.

Az üzemen kívüli járművek (szerelőcsarnokban) végzett próbája:

a kapocslécek, vezeték csatlakozások ellenőrzése,

földelések ellenőrzése,

rögzítések, csatlakozások ellenőrzése,

villamos gépek kommutátorai, kefetartók, kefék ellenőrzése,

biztosítók, automaták állapota,

kapcsolók, kontaktorok, megszakítók ellenőrzése,

akkumulátorok ellenőrzése,

burkolatok, fedelek ellenőrzése,

kardánkapcsolatok, Hardy-tárcsák,

hajtóműházat, olajszintjét, hűtőberendezését,

pneumetikus berendezések tömörségét,

a különféle berendezések, alkatrészek ép állapotát, meglétét,

rendellenességre utaló nyomokat.

    - Futópróbák							          15 óra

A vonali próbák feltételei, célja, tartama:

a hiányosságoktól mentes állapot feltétele,

a hibamentesség feltétele,

a jármű nyugodt futása,

rendellenes zörejek, hangok,

nyílászárók, huzat,

a vezérlés biztos működése futás közben.

Bejáratás, beszabályozás:

kommutátorok,

csapágyak,

tengelyágyak, marokágyak melegedése,

szabályozási rendszer elemeinek beállítása,

fékútmérés.

A közlekedésbiztonsági berendezések próbája:

jelző és világító berendezések,

értekező berendezések,

éberségi és vonatbefolyásoló berendezés.

    - A gépezeti egységek működéspróbái			          15 óra

Az erőátviteli rendszer próbái:

fődinamók, generátorok,

dízelmotor,

vontatómotorok,

hidraulikus hajtóművek,

hidrosztatika hajtások,

mechanikus irányváltó, nyomatékmódosító,

összekötő elemek, tengelykapcsolók.

Egyéb főüzemi berendezések próbái:

főüzemi transzformátorok,

a transzformátor segédberendezései,

főüzemi egyenirányítók

egyenirányítók segédberendezései.

A segédüzemi berendezések próbái:

mechanikus hajtású segédüzemi gépek,

hidrosztatikus hajtású segédüzemi gépek,

villamos hajtású segédüzemi gépek.

A futó-, és hordművek próbái:

kerékpár, kerékabroncs,

kerékcsapágy, ágytok, csapágyvezető elemek,

himbák, rugók, lengéscsillapítók,

összekötő és tartóelemek, forgóvázkeret,

szekrényfelfüggesztések, futásjavító szerkezetek,

járműfőkeret, járműszekrény,

vonóerő átadó elemek, vonó- és ütközőkészülékek,

fék mechanikus elemek.

    - A pneumatikus rendszerek működéspróbái		          30 óra

A légsűrítő vizsgálata, próbája:

dugattyús gépek,

csavarkompresszorok.

A sűrített levegő szállítására, tárolására, tisztítására, elosztására szolgáló berendezések próbája:

csővezetékek, csőkötések, elágazó elemek, visszacsapó szelepek,

légtartályok, biztonsági szelepek,

szűrők, csepp- és porfogók, olajleválasztók,

légszárítók, víztelenítők,

nyomáskapcsolók, nyomásőrök, nyomásszabályozók,

nyomásjelzők, nyomásmérők.

A légfékberendezések próbái:

a kormányszelepek,

nyomásmódosítók,

folytatólagos fékezőszelepek,

kiegészítő szelepek,

vonatnemváltók,

raksúlyváltók, mérlegszelepek,

elektropneumatikus szelepek,

tömlőkapcsolatok, elzárószelepek,

fékhatás gyorsítók,

centrifugál kapcsolók,

fordító-, és kétüléses szelepek,

csúszásgátló, oldó, gyorsító szelepek.

A kiegészítő berendezések próbái:

homokoló berendezések,

perdülésgátló berendezések,

ablaktörlő berendezések,

ablakpáramentesítő berendezések,

tükörnyitó berendezések,

légkürt, légsíp.

    - A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái		          30 óra

Az áramszedők, tetőberendezések próbái:

áramszedők, földelőkapcsolók,

tetővezetékek,

nagyfeszültségű szigetelők,

primer feszültségváltó,

bevezető áramváltó.

A kapcsoló-berendezések próbái:

kontaktorok, ívoltó berendezések,

motorvédő kapcsolók,

megszakítók, szakaszolók,

kapcsolóhengerek,

kézi működtetésű kapcsolók, nyomógombok,

nyomáskapcsolók, áramlásjelzők,

relék.

A kábelrendszerek, ellenállások próbái:

kábelkötegek,

kábelcsatornák, rögzítők

kapocslécek, kábelvégek,

feszültségosztó, illesztő ellenállások,

áramkorlátozó, teljesítmény ellenállások.

A nagyfeszültségű fokozatkapcsoló próbái:

a fokozatváltás folyamata,

teljes fel- és lefutási idők,

meghajtás, légmotor,

választóhenger,

teljesítménykontaktor,

átkapcsoló és védőellenállás,

fokozatállásjelző.

    - Diagnosztikai vizsgálatok				          30 óra

A diagnosztikai állapotjellemzők, vizsgálatuk:

egyenáramú villamos gépek,

váltakozó áramú forgógépek,

nagyteljesítményű transzformátorok,

dízelmotorok,

fajlagos gázolajtartalom,

koromtartalom,

hidraulikus hajtóművek.

Mérések terhelés, illetve üzem közben:

komplex mérő- és diagnosztizáló berendezés,

jel- és hibatárolók,

fedélzeti diagnosztikai rendszerek.

  - A képzés javasolt helyszíne

Szaktanterem.

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  |  | x |  |
| 1.2. | elbeszélés |  |  | x |  |
| 1.3. | kiselőadás | x |  |  |  |
| 1.4. | szemléltetés |  |  | x |  |
| 1.5. | házi feladat | x |  |  |  |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | x |  |  | Jármű műszaki leírás, kezelési utasítás |
| 1.2. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | x |  |
| 1.3. | Információk önálló rendszerezése | x |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Leírás készítése | x |  |  |  |
| 2.2. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre |  |  | x |  |
| 2.3. | Tesztfeladat megoldása |  |  | x |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  |  | x | alkatrész rajz |
| 3.2. | Rajzelemzés, hibakeresés | x |  |  | alkatrész rajz, szerkezeti vázlat |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Esetleírás készítése | x |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | x |  |  |
| 5.2. | Csoportos helyzetgyakorlat |  | x |  |  |
| 7. | Üzemeltetési tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján |  |  | x |  |
| 8. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 8.1. | Technológiai próbák végzése |  | x |  |  |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

- A vasúti járművek javítási technológiái tantárgy 			       192 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók legyenek képesek a vasúti járművek gépezeti egységeinek,futó- és hordművének, járműszekrényének, fékberendezésének, a közlekedésbiztonsági berendezéseinek állapotának megfelelő, javítási technológiát, anyagszükségletet meghatározni. A javítási technológiának ismeretében a munkaszervezési feladatokat ellátni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

A vasúti járművek szerkezete, működése.

Villamos gépek.

Dízelmotorok.

Pneumatikus berendezések.

  - Témakörök

    - A főüzemi gépek javítása					          24 óra

Az erőátviteli rendszer elemeinek javítása:

fődinamók,

váltakozó áramú generátorok,

egyenáramú vontatómotorok,

váltakozó áramú vontatómotorok,

hidrodinamikus hajtóművek,

hidrosztatika hajtások,

hidromechanikus hajtóművek,

mechanikus irányváltó, nyomatékmódosító,

összekötő elemek, tengelykapcsolók javításai.

Egyéb főüzemi berendezések javítása:

főüzemi transzformátorok,

a transzformátor segédberendezései,

főüzemi egyenirányítók,

az egyenirányítók segédberendezései javítása.

    - A dízelmotorok javítása					          36 óra

A dízelmotorok szerkezeti elemeinek javítása:

hengerfej és tartozékai,

a forgattyúszekrény,

henger, hengerpersely,

vezértengely,

szelepmozgatómű,

dugattyú, dugattyúcsap,

hajtórúd, csapágy, csap, perselyek,

forgattyús tengely,

befecskendező szivattyú,

porlasztók,

fordulatszám szabályozók,

turbófeltöltők,

töltőlevegő visszahűtők,

Roots-fúvó,

vízszivattyúk,

kenőolaj szivattyúk,

szűrők, szelepek,

szívó és kipufogó rendszer,

termosztátok, nyomáskapcsolók,

termoregulátor javítása.

Olajcsere, olajvizsgálat:

mintavétel,

a minta vizsgálata,

az olaj minősítése,

olajcsere, olajfogyasztás.

    - A villamos berendezések javítása			          36 óra

Az áramszedők, tetőberendezések javítása:

áramszedők, földelőkapcsolók,

tetővezetékek,

nagyfeszültségű szigetelők,

primer feszültségváltó,

bevezető áramváltó javítása.

A kapcsoló-berendezések javítása:

kontaktorok, ívoltó berendezések,

motorvédő kapcsolók,

megszakítók, szakaszolók,

kapcsolóhengerek,

kézi működtetésű kapcsolók, nyomógombok,

nyomáskapcsolók, áramlásjelzők,

relék javítása.

A kábelrendszerek, ellenállások javítása:

kábelkötegek,

kábelcsatornák, rögzítők

kapocslécek, kábelvégek,

feszültségosztó, illesztő ellenállások,

áramkorlátozó, teljesítmény ellenállások javítása.

A nagyfeszültségű fokozatkapcsoló javítása:

a fokozatváltás folyamata,

teljes fel- és lefutási idők,

meghajtás, légmotor,

választóhenger,

teljesítménykontaktor,

átkapcsoló és védőellenállás,

fokozatállásjelző javítása.

    - A pneumatikus berendezések javítása			          36 óra

A légsűrítők javítása:

dugattyús gépek,

csavarkompresszorok javítása.

A sűrített levegő szállítására, tárolására, tisztítására elosztására

szolgáló berendezések javítása:

csővezetékek, csőkötések, elágazó elemek, visszacsapó szelepek,

légtartályok, biztonsági szelepek,

szűrők, csepp- és porfogók, olajleválasztók,

légszárítók, víztelenítők,

nyomáskapcsolók, nyomásőrök, nyomásszabályozók,

nyomásjelzők, nyomásmérők javítása.

A kiegészítő berendezések javítása:

homokoló berendezések,

perdülésgátló berendezések,

ablaktörlő berendezések,

ablakpáramentesítő berendezések,

tükörnyitó berendezések,

légkürt, légsíp javítása.

    - A vasúti légfékek javítása					          36 óra

A légfékberendezések javítása:

a kormányszelepek,

nyomásmódosítók,

folytatólagos fékezőszelepek,

kiegészítő szelepek,

vonatnemváltók,

raksúlyváltók, mérlegszelepek,

elektropneumatikus szelepek,

tömlőkapcsolatok, elzárószelepek,

fékhatás gyorsítók,

centrifugál kapcsolók,

fordító- és kétüléses szelepek,

csúszásgátló, oldó, gyorsító szelepek javítása.

    - Járműszerkezeti javítások					          24 óra

A futó-, és hordművek javítása:

kerékpár, kerékabroncs,

kerékcsapágy, ágytok, csapágyvezető elemek,

himbák, rugók, lengéscsillapítók

összekötő és tartóelemek, forgóvázkeret,

szekrényfelfüggesztések, futásjavító szerkezetek javítása.

A járműszekrény javítása:

járműfőkeret,

járműszekrény,

vonóerő átadó elemek,

vonó- és ütközőkészülékek javítása.

A fék mechanikus elemek javítása.

  - A képzés javasolt helyszíne

Szaktanterem.

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  |  | x |  |
| 1.2. | elbeszélés |  |  | x | technológiai utasítások |
| 1.3. | kiselőadás | x |  |  |  |
| 1.4. | házi feladat | x |  |  |  |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg önálló feldolgozása | x |  |  | technológiai utasítások |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | x |  |  | technológiai utasítások |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | x |  |
| 1.4. | Információk önálló rendszerezése | x |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Leírás készítése | x |  |  |  |
| 2.2. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre |  |  | x |  |
| 2.3. | Tesztfeladat megoldása |  |  | x |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  |  | x | összeszerelési vázlat |
| 3.2. | Rajz készítése leírásból | x |  |  | összeszerelési vázlat |
| 3.3. | Rajz kiegészítés | x |  |  | összeszerelési vázlat |
| 3.4. | Rajzelemzés, hibakeresés |  |  | x | összeszerelési vázlat |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján |  | x |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | x |  |  |
| 7. | Üzemeltetési tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján |  |  | x |  |
| 8. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 8.1. | Anyagminták azonosítása |  |  | x |  |
| 8.2. | Tárgyminták azonosítása |  |  | x |  |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

- A vasúti járművek minősítő mérései tantárgy 				        192 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg, és legyenek képesek elvégezni a vasúti járművekbe épített különböző villamos gépek és készülékek méréseit, a dízelmotor üzemét meghatározó ellenőrző tevékenységet, a járművek gépezeti egységeinek minősítését. A vasúti légfékberendezések jelentősebb berendezéseinek a közlekedésbiztonságát szolgáló ellenőrzésére, méréseire.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

A vasúti járművek szerkezete, működése.

Villamos gépek.

Dízelmotorok.

  - Témakörök

    - Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései	          15 óra

A vasútüzemi egyenáramú villamos gépek műszaki állapotát meghatározó jellemzők:

a mechanikai jellemzők, méretpontosság, hézag, zaj,

állórész öntvényház,

pajzs csapágyfészek furatai,

pólustörzsek,

csapágyak, csapágyfedelek,

forgórész tengely,

forgórész-lemeztest, kommutátor rögzítés,

kefetartók,

forgórész kiegyensúlyozottsága,

kommutátor,

bandázsok.

a villamos jellemzők,

szigetelés,

rögzítés, bandázsozás,

impregnálás,

fedőlakkréteg,

kefeszikrázás,

kompenzálás,

segédpólusok,

légrések,

kiegyenlítő kötések.

Általános jellegű mérések:

melegedésmérés,

a szigetelés villamos szilárdságának mérése,

kommutátor-alakhűség mérése,

keferugó-nyomóerő mérése,

hűtőlevegő mennyiségének mérése,

rezgésmérés,

kommutációs próbák,

pörgetési próbák.

Generátorok mérése:

darabvizsgálatok,

szerelési méretek,

tekercsek ellenállása,

tekercsek szigetelési ellenállása (hideg-meleg),

melegedési vizsgálat,

pörgetési vizsgálat,

gépjellemzők,

kommutációs vizsgálat,

szigetelés villamos szilárdság vizsgálata,

rezgésvizsgálat.

típusvizsgálat,

melegedési vizsgálatok,

indítási vizsgálat,

mágnesezési görbék felvétele,

veszteségmérés.

Vontatómotorok mérése:

egyenáramú, főgenerátorról táplált motorok,

hullámos egyenáramú motorok.

    - A mozdonytranszformátorok minősítő mérései	          17 óra

A transzformátorok minősítő mérései:

összeszerelt állapotban végzett mérések,

a tekercsek szigetelési állapota,

a transzformátorolaj minősége.

javítóműhelyi, szétszerelt állapotban, és a javítás utáni mérések,

transzformátor áttétel,

tekercselési ellenállások,

üresjárati, rövidzárási mérések,

melegedés vizsgálatok,

szigetelés vizsgálatok.

A fokozatkapcsoló minősítő mérései:

szöghiba mérés,

futási idő mérése,

hajtónyomaték mérése,

választóhenger olajvizsgálat,

javítás utáni mérések,

a légmotor ellenőrző mérései.

    - A teljesítménymegszakítók minősítő mérései		          15 óra

A részegységek mérése:

oltókamra és érintkezőcső,

szakaszolófej,

szellőzőpatron,

vezérlőtömb.

A teljesítménymegszakító ellenőrző mérése:

bekapcsolási diagram,

szakaszoló mozgás,

szakaszoló sebesség,

szakaszoló csillapítás,

kikapcsolási diagram,

szakaszoló mozgása,

szakaszoló sebessége,

szakaszoló csillapítása,

kikapcsolási idő,

kapcsolás késleltetése,

ívoltási idő.

    - A villamos készülékek minősítő mérései		          10 óra

A villamos készülékek vizsgálatai:

mechanikai vizsgálatok,

működés ellenőrzése,

tartósság vizsgálata,

rázás- és lökésállóság,

légtömörség,

szivárgás,

villamos vizsgálatok,

ellenállás, impedancia,

melegedés,

bekapcsoló- és megszakító képesség,

biztosítók áram és idő jelleggörbéje,

beállítás, működés ellenőrzés,

szigetelés,

A túlfeszültség levezetők mérése:

megszólalási feszültség,

maradék feszültség,

katasztrófa áram.

    - A villamos mozdonyok minősítő mérései		          15 óra

Az egyenirányítós mozdonyok mérése:

előkészítő műveletek,

vezérlőáramkörök,

áramszedő, főmegszakító,

motorkontaktorok, irányváltó,

fokozatkapcsoló, sönt,

segédüzemi gépek,

főáramkörök,

villamos műszerek,

segédüzemi gépek,

szigetelések,

ellenőrző relék,

védelmi áramkörök,

földzárlat,

túláram.

    - A dízelmotorok vizsgálata				          20 óra

A keverékképzési és égési rendszer mérése:

teljesítmény,

fajlagos gázolajfogyasztás,

kipufogógáz koromtartalom,

kipufogógáz hőmérséklet hengerenként,

turbótöltő levegőnyomás,

turbótöltő fordulatszáma,

sűrítési végnyomás,

égési végnyomás,

égési nyomáslefutás,

előbefecskendezési szög,

porlasztási nyomáslefutás.

A forgattyús mechanizmus mérése:

teljesítmény,

sűrítési végnyomás,

égéstéri nyomáslefutás,

kenőolajnyomás,

kenőolajkör hőmérsékletek,

kartergáz mennyiség.

A segédberendezések mérése:

kenőolajkör hőmérsékletek,

hűtőkör nyomás,

hűtőkör hőmérsékletek,

motorfordulatszám.

    - A hidraulikus hajtóművek mérése		                     15 óra

A hidraulikus hajtóművek műszaki állapotát meghatározó fő egységek, mérésük:

irányváltó, kapcsolóhenger,

hidraulikus nyomatékváltó,

közbenső fogaskerék áttétel,

primer szivattyú,

töltőszivattyú,

vezérlőszivattyú,

töltőszelep és kapcsolószabályzó,

szekunder szivattyú,

forgásérzékelő,

beforgató berendezés,

vezérlő- és ellenőrző szervek,

olajhűtő.

    - A segédüzemi gépek mérése			                     10 óra

A villamos segédüzemi gépek mérése:

dízelmozdonyok főgenerátor gerjesztő gépcsoportja.

A nem villamos segédüzemi gépek mérése:

tüzelőanyag szivattyú,

vízszivattyúk,

kenőolaj szivattyúk,

adagoló szivattyúk,

porlasztók.

    - A pneumatikus hálózatok (légfékek)		                     25 óra

minősítése

A légsűrítők vizsgálata, mérése:

működésvizsgálat,

üresjárati próba,

kenőolaj,

járás,

méretek, kopások,

tömítések,

csapágyak,

kenési rendszer,

szállított levegő hőmérséklete,

biztonsági szelep.

teljesítményvizsgálatok, mérések,

melegedés,

szállított levegő mennyisége,

hajtómotor teljesítményfelvétele.

A fékhengerek minősítése:

tömítések, tömörség,

hengertest,

henger,

hengerfedél,

dugattyútest,

dugattyúrúd,

nyomórugók,

feszítőgyűrű.

A mozdonyvezetői fékezőszelepek (D tip.) mérése.

A nyomástartó edények, műszereik mérése.

Az áramlásjelzők (STA) vizsgálata.

A nyomásmódosítók (Dü) vizsgálata.

Az oldószelepek (ALE) vizsgálata.

A jármű légfékberendezésének vizsgálata, mérési program:

fékezési jellemzők mérése,

teljes üzemi fékezés,

tömörségi vizsgálatok (jármű),

átbocsátóképesség,

perdülésgátló,

gyorsfékezés vizsgálata,

tömörségi vizsgálat (fékezőszelepek),

tömörségi vizsgálat (kormányszelep),

nyomásigazítás,

légsűrítő üresjárati szabályzás,

áramlásjelzők,

fékezőszelep átbocsátó képesség,

légsűrítő szállítási teljesítménye,

biztonsági szelepek,

egyéb pneumatikus berendezések vizsgálata.

    - A járműszerkezetek mérése			                     25 óra

A kerékpárok ellenőrző mérései:

keréktáv,

nyomszélesség,

abroncsvastagság,

nyomkarima magasság, vastagság,

kritikus érintőpont-távolság,

futókörátmérő,

ultrahangos repedésvizsgálatok,

kerékabroncs minősítése,

elfordulás,

lazulás,

kerékváz, csap.

A fogaskerekek minősítése:

fogvastagság,

osztás,

profil,

oldalütés, fogirány.

A tengelyágyak minősítése:

tengelycsap hibái,

csésze, bélésfém,

portárcsa,

gördülőcsapágyak.

A forgóvázkeret mérése.

A hordműszerkezet elemeinek minősítése.

A fékrudazatok vizsgálata.

Az alváz és szekrényszerkezetek mérése:

alvázszerkezetek,

hegesztett kivitelű főkeretek,

öntött és hegesztett kivitelű alvázak,

kéttengelyű teherkocsi alvázak,

szekrényváz, burkolat elemek.

    - A vontatott járművek vizsgálata, mérése		          25 óra

A személykocsik fűtési rendszereinek vizsgálata, mérése:

légfűtéses kocsik,

villamos fűtési rendszerek.

A személykocsi világítási rendszerének vizsgálata, mérése.

A lengéscsillapítók vizsgálata:

súrlódásos,

hidraulikus.

A légfékrendszer ellenőrzése.

A vonókészülékek ütközőkészülékek vizsgálata.

  - A képzés javasolt helyszíne

Szaktanterem.

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  |  | x | mérési utasítások |
| 1.2. | elbeszélés |  |  | x | mérési utasítások |
| 1.3. | szemléltetés |  |  | x | mérési utasítások |
| 1.4. | házi feladat | x |  |  | mérési utasítások |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg önálló feldolgozása | x |  |  |  |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | x |  |  |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | x |  |
| 1.4. | Információk önálló rendszerezése | x |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Tesztfeladat megoldása |  |  | x |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  |  | x | mérőlapok |
| 3.2. | Rajz kiegészítés | x |  |  | mérőlapok |
| 3.3. | Rajz elemzés, hibakeresés | x |  |  | mérőlapok |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Információk rendszerezése mozaikfeladattal |  | x |  |  |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

- Állapotvizsgálati gyakorlatok tantárgy 					        208 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók legyenek képesek a vasúti járművek gépezeti egységeinek, futó- és hordművének, járműszekrényének, fékberendezésének, a közlekedésbiztonsági berendezéseinek állapotát, működésük megfelelőségét meghatározni. A működéspróbákat megtervezni, elvégezni, az állapotvizsgálatot, a minősítő méréseket elvégezni, a mérési eredményeket szakszerűen kiértékelni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

A vasúti járművek szerkezete, működése.

A vasúti járművek javítása.

  - Témakörök

    - A működéspróbák tervezése				          10 óra

A járműpróbák tartalmi elemei:

az üzembe helyezés előtti próbák során végrehajtható műveletek,

az üzembe helyezett állapotban történő (udvari) próbák során végrehajtható műveletek,

a vonali próbák során végrehajtható műveletek.

A járműpróbák során nyerhető információk, megállapítások.

    - A vontatójárművek állópróbái				          40 óra

Az üzemben levő járművek (udvari) próbája:

a dízelmotor, a feltöltők és a fúvók hangjának megfigyelése,

gázolaj-, víz-, kenőolajcsövek tömörsége,

kipufogógáz megfigyelése,

indítás, gyorsleállítás működése,

villamos vezérlőkörök, reteszelések működése,

mechanikus reteszelések működése,

selejtezett üzemállapot vizsgálata,

áramfelvétel befékezett és lassú mozgás közben,

vonóerő kialakulása befékezett és lassú mozgás közben,

léghálózat működése, tömörsége, tisztasága, fagymentesítettsége,

pneumatikus fékberendezés működése, hatásossága,

mechanikus fékberendezés működése, hatásossága.

Az üzemen kívüli járművek (szerelőcsarnokban) végzett próbája:

a kapocslécek, vezeték csatlakozások ellenőrzése,

földelések ellenőrzése,

rögzítések, csatlakozások ellenőrzése,

villamosgépek kommutátorai, kefetartók, kefék ellenőrzése,

biztosítók, automaták állapota,

kapcsolók, kontaktorok, megszakítók ellenőrzése,

akkumulátorok ellenőrzése,

burkolatok, fedelek ellenőrzése,

kardánkapcsolatokat, Hardy-tárcsákat,

hajtóműházat, olajszintjét, hűtőberendezését,

pneumetikus berendezések tömörségét,

a különféle berendezések, alkatrészek ép állapotát, meglétét,

rendellenességre utaló nyomokat.

    - Futópróbák							          15 óra

A vonali próbák feltételei, célja, tartama:

a hiányosságoktól mentes állapot feltétele,

a hibamentesség feltétele,

a jármű nyugodt futása,

rendellenes zörejek, hangok,

nyílászárók, huzat,

a vezérlés biztos működése futás közben.

Bejáratás, beszabályozás:

fékútmérés.

A közlekedésbiztonsági berendezések próbája:

jelző és világító berendezések,

értekező berendezések,

éberségi és vonatbefolyásoló berendezés.

    - A gépezeti egységek működéspróbái			          23 óra

Az erőátviteli rendszer próbái:

fődinamók, generátorok,

dízelmotor,

vontatómotorok,

hidraulikus hajtóművek,

hidrosztatika hajtások,

mechanikus irányváltó, nyomatékmódosító,

összekötő elemek, tengelykapcsolók.

Egyéb főüzemi berendezések próbái:

főüzemi transzformátorok,

a transzformátor segédberendezései,

főüzemi egyenirányítók,

egyenirányítók segédberendezései.

A segédüzemi berendezések próbái:

mechanikus hajtású segédüzemi gépek,

hidrosztatikus hajtású segédüzemi gépek,

villamos hajtású segédüzemi gépek.

A futó- és hordművek próbái:

kerékpár, kerékabroncs,

kerékcsapágy, ágytok, csapágyvezető elemek,

himbák, rugók, lengéscsillapítók,

összekötő és tartóelemek, forgóvázkeret,

szekrényfelfüggesztések, futásjavító szerkezetek,

járműfőkeret, járműszekrény,

vonóerő átadó elemek, vonó- és ütközőkészülékek,

fék mechanikus elemek.

    - A pneumatikus rendszerek működéspróbája		          40 óra

A légsűrítő vizsgálata, próbája:

dugattyús gépek,

csavarkompresszorok.

A sűrített levegő szállítására, tárolására, tisztítására, elosztására

szolgáló berendezések próbája,

csővezetékek, csőkötések, elágazó elemek, visszacsapó szelepek,

légtartályok, biztonsági szelepek,

szűrők, csepp- és porfogók, olajleválasztók,

légszárítók, víztelenítők,

nyomáskapcsolók, nyomásőrök, nyomásszabályozók,

nyomásjelzők, nyomásmérők.

A légfékberendezések próbái:

a kormányszelepek,

nyomásmódosítók,

folytatólagos fékezőszelepek,

kiegészítő szelepek,

vonatnemváltók,

raksúlyváltók, mérlegszelepek,

elektropneumatikus szelepek,

tömlőkapcsolatok, elzárószelepek,

fékhatás gyorsítók,

centrifugál kapcsolók,

fordító- és kétüléses szelepek,

csúszásgátló, oldó, gyorsító szelepek.

A kiegészítő berendezések próbái:

homokoló berendezések,

perdülésgátló berendezések,

ablaktörlő berendezések,

ablakpáramentesítő berendezések,

tükörnyitó berendezések,

légkürt, légsíp.

    - A villamos áramkörök állapotfelmérő próbái		          40 óra

Az áramszedők, tetőberendezések próbái:

áramszedők, földelőkapcsolók,

tetővezetékek,

nagyfeszültségű szigetelők,

primer feszültségváltó,

bevezető áramváltó.

A kapcsoló-berendezések próbái:

kontaktorok, ívoltó berendezések,

motorvédő kapcsolók,

megszakítók, szakaszolók,

kapcsolóhengerek,

kézi működtetésű kapcsolók, nyomógombok,

nyomáskapcsolók, áramlásjelzők,

relék.

A kábelrendszerek, ellenállások próbái:

kábelkötegek,

kábelcsatornák, rögzítők

kapocslécek, kábelvégek,

feszültségosztó, illesztő ellenállások,

áramkorlátozó, teljesítmény ellenállások.

A nagyfeszültségű fokozatkapcsoló próbái:

a fokozatváltás folyamata,

teljes fel- és lefutási idők,

meghajtás, légmotor,

választóhenger,

teljesítménykontaktor,

átkapcsoló és védőellenállás,

fokozatállásjelző.

    - Diagnosztikai vizsgálatok				          40 óra

A diagnosztikai állapotjellemzők, vizsgálatuk:

egyenáramú villamos gépek,

váltakozó áramú forgógépek,

nagyteljesítményű transzformátorok,

dízelmotorok,

fajlagos gázolajtartalom,

koromtartalom,

hidraulikus hajtóművek.

A mérések terhelés, illetve üzem közben:

komplex mérő- és diagnosztizáló berendezés,

jel- és hibatárolók,

fedélzeti diagnosztikai rendszerek.

  - A képzés javasolt helyszíne

Tanműhely, fenntartási telephely

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  | x |  | megfelelő vasúti jármű |
| 1.2. | megbeszélés |  | x |  | megfelelő vasúti jármű |
| 1.3. | szemléltetés |  | x |  | megfelelő vasúti jármű |
| 1.4. | szimuláció |  | x |  | megfelelő vasúti jármű |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | x |  |  |
| 1.2. | Információk feladattal vezetett rendszerezése |  | x |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Leírás készítése | x |  |  |  |
| 2.2. | Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban |  | x |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  | x |  | működési vázlat |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Elemzés készítése tapasztalatokról | x |  |  |  |
| 4..2. | Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után |  | x |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | x |  |  |
| 6. | Gyakorlati munkavégzés körében |  |  |  |  |
| 6.1. | Műveletek gyakorlása |  | x |  |  |
| 6.2. | Munkamegfigyelés adott szempontok alapján | x |  |  |  |
| 7. | Üzemeltetési tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján | x |  |  |  |
| 7.2. | Feladattal vezetett szerkezetelemzés |  | x |  |  |
| 7.3. | Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése |  | x |  |  |
| 7.4. | Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről | x |  |  |  |
| 8. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 8.1. | Technológiai próbák végzése |  | x |  |  |
| 8.2. | Technológiai minták elemzése | x |  |  |  |
| 8.3. | Geometriai mérési gyakorlat | x |  |  |  |
| 8.4. | Vegyészeti laboratóriumi alapmérések |  | x |  |  |
| 8.5. | Anyagminták azonosítása |  | x |  |  |
| 8.6. | Tárgyminták azonosítása |  | x |  |  |
| 9. | Szolgáltatási tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 9.1. | Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett |  | x |  | megfelelő vasúti jármű |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

- Mérési gyakorlatok tantárgy 							        192 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg, és legyenek képesek elvégezni a vasúti járművekbe épített különböző villamos gépek és készülékek méréseit, a dízelmotor üzemét meghatározó ellenőrző tevékenységet, a járművek gépezeti egységeinek minősítését. A vasúti légfékberendezések jelentősebb berendezéseinek a közlekedésbiztonságát szolgáló ellenőrzésére, méréseire.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

A vasúti járművek szerkezete, működése.

Villamos gépek.

Dízelmotorok.

  - Témakörök

    - Az egyenáramú villamos gépek minősítő mérései	          20 óra

A vasútüzemi egyenáramú villamos gépek műszaki állapotát meghatározó jellemzők:

mechanikai jellemzők, méretpontosság, hézag, zaj,

állórész öntvényház,

pajzs csapágyfészek furatai,

pólustörzsek,

csapágyak, csapágyfedelek,

forgórész tengely,

forgórész-lemeztest, kommutátor rögzítés,

kefetartók,

forgórész kiegyensúlyozottsága,

kommutátor,

bandázsok.

villamos jellemzők,

szigetelés,

rögzítés, bandázsozás,

impregnálás,

fedőlakkréteg,

kefeszikrázás,

kompenzálás,

segédpólusok,

légrések,

kiegyenlítő kötések.

Általános jellegű mérések:

melegedésmérés,

a szigetelés villamos szilárdságának mérése,

kommutátor-alakhűség mérése,

keferugó-nyomóerő mérése,

hűtőlevegő mennyiségének mérése,

rezgésmérés,

kommutációs próbák,

pörgetési próbák.

A generátorok mérése:

darabvizsgálatok,

szerelési méretek,

tekercsek ellenállása,

tekercsek szigetelési ellenállása (hideg-meleg),

melegedési vizsgálat,

pörgetési vizsgálat,

gépjellemzők,

kommutációs vizsgálat,

szigetelés villamos szilárdság vizsgálata,

rezgésvizsgálat.

típusvizsgálat,

melegedési vizsgálatok,

indítási vizsgálat,

mágnesezési görbék felvétele,

veszteségmérés.

A vontatómotorok mérése:

egyenáramú, főgenerátorról táplált motorok,

hullámos egyenáramú motorok.

    - A mozdonytranszformátorok minősítő mérései	          20 óra

A transzformátorok minősítő mérései:

összeszerelt állapotban végzett mérések,

a tekercsek szigetelési állapota,

a transzformátorolaj minősége,

javítóműhelyi, szétszerelt állapotban, és a javítás utáni mérések,

transzformátor áttétel,

tekercselési ellenállások,

üresjárati, rövidzárási mérések,

melegedés vizsgálatok,

szigetelésvizsgálatok.

A fokozatkapcsoló minősítő mérései:

szöghiba mérés,

futási idő mérése,

hajtónyomaték mérése,

választóhenger olajvizsgálat,

javítás utáni mérések,

a légmotor ellenőrző mérései.

    - A teljesítménymegszakítók minősítő mérései		          10 óra

A részegységek mérése:

oltókamra és érintkezőcső,

szakaszolófej,

szellőzőpatron,

vezérlőtömb.

A teljesítménymegszakító ellenőrző mérése:

bekapcsolási diagram,

szakaszoló mozgás,

szakaszoló sebesség,

szakaszoló csillapítás.

kikapcsolási diagram,

szakaszoló mozgása,

szakaszoló sebessége,

szakaszoló csillapítása,

kikapcsolási idő,

kapcsolás késleltetése,

ívoltási idő.

    - A villamos készülékek minősítő mérései		          10 óra

A villamos készülékek vizsgálatai:

mechanikai vizsgálatok,

működés ellenőrzése,

tartósság vizsgálata,

rázás- és lökésállóság,

légtömörség,

szivárgás.

villamos vizsgálatok,

ellenállás, impedancia,

melegedés,

bekapcsoló- és megszakítóképesség,

biztosítók áram-idő jelleggörbéje,

beállítás, működés ellenőrzés,

szigetelés.

A túlfeszültség levezetők mérése:

megszólalási feszültség,

maradék feszültség,

katasztrófa áram.

    - A villamos mozdonyok minősítő mérései		          15 óra

Az egyenirányítós mozdonyok mérése:

előkészítő műveletek,

vezérlőáramkörök,

áramszedő, főmegszakító,

motorkontaktorok, irányváltó,

fokozatkapcsoló, sönt,

segédüzemi gépek.

főáramkörök,

villamos műszerek,

segédüzemi gépek,

szigetelések,

ellenőrző relék.

védelmi áramkörök,

földzárlat,

túláram.

    - A dízelmotorok vizsgálata				          20 óra

A keverékképzési és égési rendszer mérése:

teljesítmény,

fajlagos gázolajfogyasztás,

kipufogógáz koromtartalom,

kipufogógáz hőmérséklet hengerenként,

turbótöltő levegőnyomás,

turbótöltő fordulatszáma,

sűrítési végnyomás,

égési végnyomás,

égési nyomáslefutás,

előbefecskendezési szög,

porlasztási nyomáslefutás.

A forgattyús mechanizmus mérése:

teljesítmény,

sűrítési végnyomás,

égéstéri nyomáslefutás,

kenőolajnyomás,

kenőolajkör hőmérsékletek,

kartergáz mennyiség.

A segédberendezések mérése:

kenőolajkör hőmérsékletek,

hűtőkör nyomás,

hűtőkör hőmérsékletek,

motorfordulatszám.

    - A hidraulikus hajtóművek mérése			          15 óra

A hidraulikus hajtóművek műszaki állapotát meghatározó főegységek, mérésük:

irányváltó, kapcsolóhenger,

hidraulikus nyomatékváltó,

közbenső fogaskerék áttétel,

primer szivattyú,

töltőszivattyú,

vezérlőszivattyú,

töltőszelep és kapcsolószabályzó,

szekunder szivattyú,

forgásérzékelő,

beforgató berendezés,

vezérlő- és ellenőrző szervek,

olajhűtő.

    - A segédüzemi gépek mérése				          13 óra

A villamos segédüzemi gépek mérése:

dízelmozdonyok főgenerátor gerjesztő gépcsoportja.

A nem villamos segédüzemi gépek mérése:

tüzelőanyag szivattyú,

vízszivattyúk,

kenőolaj szivattyúk,

adagoló szivattyúk,

porlasztók.

    - A pneumatikus hálózatok (légfékek) minősítése	          25 óra

A légsűrítők vizsgálata, mérése:

működésvizsgálat,

üresjárati próba,

kenőolaj,

járás,

méretek, kopások,

tömítések,

csapágyak,

kenési rendszer,

szállított levegő hőmérséklete,

biztonsági szelep.

teljesítményvizsgálatok, mérések,

melegedés,

szállított levegő mennyisége,

hajtómotor teljesítményfelvétele.

A fékhengerek minősítése:

tömítések, tömörség,

hengertest,

henger,

hengerfedél,

dugattyútest,

dugattyúrúd,

nyomórugók,

feszítőgyűrű.

A mozdonyvezetői fékezőszelepek (D tip.) mérése.

A nyomástartó edények, műszereik mérése.

Az áramlásjelzők (STA) vizsgálata.

A nyomásmódosítók (Dü) vizsgálata.

Az oldószelepek (ALE) vizsgálata.

A jármű légfékberendezésének vizsgálata, mérési program:

fékezési jellemzők mérése,

teljes üzemi fékezés,

tömörségi vizsgálatok (jármű),

átbocsátóképesség,

perdülésgátló,

gyorsfékezés vizsgálata,

tömörségi vizsgálat (fékezőszelepek),

tömörségi vizsgálat (kormányszelep),

nyomásigazítás,

légsűrítő üresjárati szabályzás,

áramlásjelzők,

fékezőszelep átbocsátó képesség,

légsűrítő szállítási teljesítménye,

biztonsági szelepek,

egyéb pneumatikus berendezések vizsgálata.

    - A járműszerkezetek mérése				          19 óra

A kerékpárok ellenőrző mérései:

keréktáv,

nyomszélesség,

abroncsvastagság,

nyomkarima magasság, vastagság,

kritikus érintőpont-távolság,

futókörátmérő,

ultrahangos repedésvizsgálatok,

kerékabroncs minősítése,

elfordulás,

lazulás,

kerékváz, csap.

A fogaskerekek minősítése:

fogvastagság,

osztás,

profil,

oldalütés, fogirány.

A tengelyágyak minősítése:

tengelycsap hibái,

csésze, bélésfém,

portárcsa,

gördülőcsapágyak.

A forgóvázkeret mérése.

A hordműszerkezet elemeinek minősítése.

A fékrudazatok vizsgálata.

Az alváz és szekrényszerkezetek mérése:

alvázszerkezetek,

hegesztett kivitelű főkeretek,

öntött és hegesztett kivitelű alvázak,

kéttengelyű teherkocsi alvázak,

szekrényváz, burkolat elemek.

    - A vontatott járművek vizsgálata, mérése		          25 óra

A személykocsik fűtési rendszereinek vizsgálata, mérése:

légfűtéses kocsik,

villamos fűtési rendszerek.

A személykocsi világítási rendszerének vizsgálata, mérése.

A lengéscsillapítók vizsgálata:

súrlódásos,

hidraulikus.

A légfékrendszer ellenőrzése.

A vonókészülékek, ütközőkészülékek vizsgálata.

  - A képzés javasolt helyszíne

Tanműhely, fenntartási telephely

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat |  | x |  | mérési utasítások |
| 1.4. | megbeszélés |  | x |  | mérési utasítások |
| 1.6. | szemléltetés |  | x |  | mérési utasítások |
| 1.9. | szimuláció |  | x |  | mérési utasítások |

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | x |  | mérési utasítások |
| 1.2. | Információk feladattal vezetett rendszerezése |  | x |  | mérési utasítások |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Leírás készítése | x |  |  |  |
| 2.2. | Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban |  | x |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Rajz értelmezése |  | x |  |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Elemzés készítése tapasztalatokról | x |  |  |  |
| 4.2. | Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után |  | x |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | x |  | megfelelő gépszerkezet |
| 6. | Gyakorlati munkavégzés körében |  |  |  |  |
| 6.1. | Műveletek gyakorlása |  | x |  | megfelelő gépszerkezet |
| 6.2. | Munkamegfigyelés adott szempontok alapján | x |  |  |  |
| 7. | Üzemeltetési tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján | x |  |  | megfelelő gépszerkezet |
| 7.2. | Feladattal vezetett szerkezetelemzés |  | x |  |  |
| 7.3. | Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése |  | x |  | megfelelő gépszerkezet |
| 7.4. | Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről | x |  |  |  |
| 8. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 8.1. | Technológiai próbák végzése |  | x |  | megfelelő gépszerkezet |
| 8.2. | Technológiai minták elemzése | x |  |  |  |
| 8.3. | Geometriai mérési gyakorlat | x |  |  | megfelelő gépszerkezet |
| 8.4. | Vegyészeti laboratóriumi alapmérések |  | x |  |  |
| 8.5. | Anyagminták azonosítása |  | x |  |  |
| 8.6. | Tárgyminták azonosítása |  | x |  |  |
| 9. | Szolgáltatási tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 9.1. | Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett |  | x |  | megfelelő gépszerkezet |

  - A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.