# NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

# Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

0391-06/2 Esettanulmány: Teendők a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés előkészítéséig

Gyakorlati vizsgatevékenység

Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, megnevezése:

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 90 perc

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 20. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező javaslatára a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.

Jóváhagyta:

…………………………….

vizsgabizottság elnöke

2013

Az esettanulmányban feltett kérdésekre adott válaszokhoz szükséges számításokat minden esetben jelölje ki! A számítások kijelölése nélkül az eredmény nem értékelhető!

Ön egy háztartási kisgépeket gyártó és forgalmazó vállalkozás logisztikai ügyintézője. A mixerekhez szükséges alkatrészek egy részét maguk gyártják, másik részét pedig beszerzik. A műszaki osztály úgy vélte, hogy csökkenteni lehetne a költségeket, ha az eddig 9,15 €-ért beszerzett alkatrész maguk gyártanák. A vállalat ebből az alkatrészből 100 000 darabot használ évente. A számviteli osztály a költségek következő listáját állította össze arra az esetre, ha a vállalat gyártaná az adott alkatrészt:

- A fix költség 65 000 €-val fog növekedni

- A vállalati általános költség, amely jelenleg 400 000 € évente, mely az alkatrész gyártása miatt várhatóan 10%-kal nőni fog

- A gyártott alapanyag költsége 720 000 €

- A munkaköltség 155 000 €-val emelkedik meg

- Felettese, a logisztikai részleg vezetője, elemzést kér arról, hogy a vállalat gyártsa, vagy továbbra is beszerezze a szóban forgó alkatrészt. Végezze el a szükséges számításokat! /Kerekítési pontosság: 1 tizedes jegy/	15 pont

A mixer összeszerelési folyamata hat feladatból áll, ezt követi a tesztelés, amely 45 másodpercig tart. Jelenleg a tesztelési feladatot egyszerre csak egy munkás tudja végezni. Az összeszerelés egyes szakaszaihoz szükséges időt és a közvetlen megelőző feladatot a következő táblázat tartalmazza:

| Szerelési feladat | Idő (mp) | Közvetlen megelőző feladat |
| --- | --- | --- |
| A | 30 | - |
| B | 24 | A |
| C | 20 | - |
| D | 25 | C |
| E | 22 | B, D |
| F | 40 | E |

- Végezze el a következő feladatokat!	25 pont

  - Rajzolja fel a tevékenységek hálóját (összeszerelés és tesztelés)!

  - Lehetséges-e 1 000 db mixert előállítani és letesztelni 8 munkaóra alatt?

  - Tegyük fel, hogy a gép 600 db mixert szeretne naponta gyártani. Hány munkásra van ekkor minimálisan szükség a feladatok elvégzéshez?

  - Mennyivel hamarabb készül el a 600 db mixer, ha hatan dolgoznak a c.) feladatrészben kiszámolt minimális létszám helyett?

  - Hogyan befolyásolja a folyamatot, ha a tesztelés idejét lecsökkentik 38 másodpercre?

A mixer kétféle részegységből áll, 1 motorrészből és 1 tálas részből, valamint 3 csavar tartja a két fő részt össze. A tálas rész összeszerelése 2 acélkésből, 1 műanyag tálból és 2 csavarból történik. A raktárkészletet és a gyártási szükségletet az alábbi táblázat mutatja:

| Termék | Raktárkészlet | Átfutási idő (hét) |
| --- | --- | --- |
| Mixer | 20 | 1 |
| Motorrész | 30 | 2 |
| Tálas rész | 55 | 1 |
| Acélkés | 100 | 1 |
| Műanyag tál | 70 | 1 |
| Csavar | 130 | 1 |

A termelési vezérprogram alapján az 5. héten 350, a 6. héten 320 egységre van megrendelés.

- Készítse el a feladat MRP rekordját!	35 pont

| Anyag-fajta | Hetek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |

| Anyag-fajta | Hetek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruttó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Készlet |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  |  |  |  |

- Az MRP tábla mely információja származtatható az elosztás-tervezési rendszerből? Indokolja is válaszát!	5 pont

A vizsgázó neve:	……………………………………………..

Értékelő lap

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maximum | Elért |
| B C C C | Logisztikai alapfogalmak Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai A termeléstervezés és termelésirányítás elvei Az anyagszükséglet-számítás lényege | - feladat | 15 |  |
|  |  | - feladat | 25 |  |
|  |  | - feladat | 35 |  |
|  |  | - feladat | 5 |  |
| Összesen |  |  | 80 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Maximum | Elért |
| 4 | Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban |  | 5 |  |
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Maximum | Elért |
| Személyes | Önállóság, pontosság |  | 3 |  |
| Társas | Fogalmazókészség |  | 1 |  |
| Módszer | Értékelés, Áttekintő képesség, Következtetési képesség, Tervezés, Gyakorlatias feladatértelmezés, Értékelés, Rendszerekben való gondolkodás |  | 6 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

…………………………….		…………………………….

dátum	aláírás

A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Gyakorlati vizsgafeladat

„A” változat 	MEGOLDÁS

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan válaszok is elfogadhatóak.

Ön egy háztartási kisgépeket gyártó és forgalmazó vállalkozás logisztikai ügyintézője. A mixerekhez szükséges alkatrészek egy részét maguk gyártják, másik részét pedig beszerzik. A műszaki osztály úgy vélte, hogy csökkenteni lehetne a költségeket, ha az eddig 9,15 €-ért beszerzett alkatrész maguk gyártanák. A vállalat ebből az alkatrészből 100 000 darabot használ évente. A számviteli osztály a költségek következő listáját állította össze arra az esetre, ha a vállalat gyártaná az adott alkatrészt:

- A fix költség 65 000 €-val fog növekedni

- A vállalati általános költség, amely jelenleg 400 000 € évente, mely az alkatrész gyártása miatt várhatóan 10%-kal nőni fog

- A gyártott alapanyag költsége 720 000 €

- A munkaköltség 155 000 €-val emelkedik meg

- Felettese, a logisztikai részleg vezetője elemzést kér arról, hogy a vállalat gyártsa, vagy továbbra is beszerezze a szóban forgó alkatrészt. Végezze el a szükséges számításokat!

15 pont

Gyártással kapcsolatos költségek = 65000 + 400000*0,1 + 720000 + 155000 = 980 000 Ft

Termék előállításának önköltsége = 980000/100000 = 9,8 €/db

9,8 € > 9,15 €  nem érdemes gyártani az alkatrészt, érdemes továbbra is beszerezni, mivel alacsonyabb a termék beszerzési ára, mint az előállítás önköltsége.

A mixer összeszerelési folyamata hat feladatból áll, ezt követeli a tesztelés, amely 45 másodpercig tart. Jelenleg a tesztelési feladatot egyszerre csak egy munkás tudja végezni. Az összeszerelés egyes szakaszaihoz szükséges időt és a közvetlen megelőző feladatot a következő táblázat tartalmazza:

| Szerelési feladat | Idő (mp) | Közvetlen megelőző feladat |
| --- | --- | --- |
| A | 30 | - |
| B | 24 | A |
| C | 20 | - |
| D | 25 | C |
| E | 22 | B,D |
| F | 40 | E |

- Végezze el a következő feladatokat!	25 pont

  - Rajzolja fel a tevékenységek hálóját (összeszerelés és tesztelés)!	5 pont

A  B

E  F  Tesztelés

C  D

  - Lehetséges-e 1 000 db mixert előállítani és letesztelni 8 munkaóra alatt?	5 pont

1 műszak időtartama = 8*60*60 = 28800 s

1 műszak alatt előállított turmixgépek mennyisége = 28800 / 45 = 640 db

  - Tegyük fel, hogy a gép 600 db mixert szeretne naponta gyártani. Hány munkásra van minimálisan szükség a feladatok elvégzéshez ekkor?	5 pont

28800/600 = 48 s

1 mixer előállításának átfutási ideje = 30+24+20+25+22+40+45=206 s

Szükséges munkások száma = 206/48 = 4,29  5 munkásra van szükség

  - Mennyivel hamarabb készül el a 600 db mixer, ha hatan dolgoznak a c.) feladatrészben kiszámolt minimális létszám helyett?	5 pont

A tesztelés a szűk keresztmetszet, mivel a létszámnövelés ezen nem gyorsít, így a feladatokkal hatan nem végeznek gyorsabban, mint öten.

  - Hogyan befolyásolja a folyamatot, ha a tesztelés idejét lecsökkentik 38 másodpercre?		5 pont

Ha a tesztelés ideje lecsökken 38 s-re, akkor a szűk keresztmetszet a 40 s időigényű „F” feladat lesz. Tehát 28800/40 = 720 db mixert tudnak legyártani 1 műszak alatt.

A mixer kétféle részegységből áll, 1 motorrészből és 1 tálas részből, valamint 3 csavarból. A tálas rész összeszerelése 2 acélkésből, 1 műanyag tálból és 2 csavarból történik. A raktárkészletet és a gyártási szükségletet az alábbi táblázat mutatja:

| Termék | Raktárkészlet | Átfutási idő (hét) |
| --- | --- | --- |
| Mixer | 20 | 1 |
| Motorrész | 30 | 2 |
| Tálas rész | 55 | 1 |
| Acélkés | 100 | 1 |
| Műanyag tál | 70 | 1 |
| Csavar | 130 | 1 |

A termelési vezérprogram alapján az 5. héten 350, a 6. héten 320 egységre van megrendelés. A csavar beszállítója csak 100 darabos egységekben szállít, míg az acélkést 50 darabos csomagolásban szerzi be a mixer gyártója.

- Készítse el a feladat MRP rekordját!	35 pont

| Anyag-fajta | Hetek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixer | Bruttó szükséglet |  |  |  |  | 350 | 320 |
|  | Készlet |  |  |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  |  | 330 | 320 |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  |  | 330 | 320 |
|  | Tervezett rendelés |  |  |  | 330 | 320 |  |
| Motorrész | Bruttó szükséglet |  |  |  | 330 | 320 |  |
|  | Készlet |  |  | 30 | 30 | 0 |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  | 300 | 320 |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  | 300 | 320 |  |
|  | Tervezett rendelés |  | 300 | 320 |  |  |  |
| Tálas rész | Bruttó szükséglet |  |  |  | 330 | 320 |  |
|  | Készlet |  |  | 55 | 55 | 0 |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  |  | 275 | 320 |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  |  | 275 | 320 |  |
|  | Tervezett rendelés |  |  | 275 | 320 |  |  |
| Acélkés | Bruttó szükséglet |  |  | 550 | 640 |  |  |
|  | Készlet |  | 100 | 100 | 0 | 10 |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  | 450 | 640 |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  | 450 | 650 |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  | 450 | 650 |  |  |  |
| Műanyag tál | Bruttó szükséglet |  |  | 275 | 320 |  |  |
|  | Készlet |  | 70 | 70 | 0 |  |  |
|  | Nettó szükséglet |  |  | 205 | 320 |  |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  | 205 | 320 |  |  |
|  | Tervezett rendelés |  | 205 | 320 |  |  |  |
| Csavar | Bruttó szükséglet |  |  | 550 | 640+990= 1630 | 960 |  |
|  | Készlet |  | 130 | 130 | 80 | 50 | 90 |
|  | Nettó szükséglet |  |  | 420 | 1550 | 910 |  |
|  | Tervezett beérkezés |  |  | 500 | 1600 | 1000 |  |
|  | Tervezett rendelés |  | 500 | 1600 | 1000 |  |  |

- Az MRP tábla mely információja származtatható az elosztás-tervezési rendszerből? Indokolja is válaszát!	5 pont

Az MRP végtermékének, jelent esetben a Mixer, kereslete származtatható a DRP (elosztás-tervezési rendszer) számítások alapján. Ugyanis, a DRP eredményeként megkapjuk, hogy mennyi az adott időszakra előre jelzett kereslet kielégítéséhez szükséges gyártási mennyiséget.